重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗设备进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在厂商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 20 | 2 | 参考1.1和参考1.2 |

1.1硬件要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 机箱高度 | ≥8U |
| 交换容量 | 76.8/384 Tbps |
| 包转发率 | 57600 Mpps |
| 主控板槽位 | ≥2 |
| 交换板槽位 | ≥ 2 |
| 业务板槽位 | ≥6 |
| 风扇模块数量 | ≥2 |
| 系统电源 | ≥4 |
| 主控板冗余 | 热备（1:1）模式 |
| 电源冗余 | 双输入电源：支持 N+0、 N+1 模式，推荐 N+1 模 式 单输入电源：支持 N+0、 N+1、N+N 模式，推荐 N+1 模式 |
| 风扇冗余 | 风扇模块支持热备份 单风扇模块故障后，系统 支持短期内正常工作 |
| 长期工作环境温 度 [°C] | -5°C～45°C（-60m～1800m 海拔） |
| 短期工作环境温 度 [°C] | 55°C（-60m～1800m 海拔） |
| 长期工作环境相 对湿度 [RH] | 5%～95%（非凝露） |
| 接口板1 | 16 端口 25G 以太网光接口板(SFP28） |
| 接口板2 | 48 端口 100M/1G/2.5G/10G 以太网光接口板(SFP+) |
| 接口板3 | 48 端口 10M/100M/1000M 以太网电接口板(RJ45) |
| 线缆 | 配备集群线缆齐全（必须与交换机生产商品牌一致） |
| 万兆光模块 | 48个（必须与交换机生产商品牌一致） |
| 其他 | 所有硬件必须在生产商官网可查询 |

1.2业务要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 用户管理 | 支持统一用户管理 支持 802.1X、MAC 认证方式 持基于流量和时长计费方式 支持分组分域分时授权方式 |
| MAC | 支持 MAC 地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 支持源 MAC 地址过滤 支持基于端口和 VLAN 的 MAC 地址学习限制 |
| VLAN | 支持 4K 个 VLAN 支持 Access、Trunk、Hybrid 方式 支持 default VLAN 支持 QinQ、增强型灵活 QinQ 支持 VLAN Stacking 支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配 |
| ARP | 支持 ARP Snooping |
| IP 路由 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协 议 |
| Segment Routing | 支持 SRv6 BE（L3 EVPN） 支持 BGP-EVPN 支持通过 Netconf 配置 SRv6 |
| MPLS | 支持 MPLS-LDP 支持 MPLS-L3VPN |
| 组播 | 支持 IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 及 MLD Snooping 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持用户快速离开机制 支持组播流量控制 支持组播查询器 支持组播协议报文抑制功能 组播 VLAN |
| VXLAN | 支持 VXLAN 分布式网关，集中式网关 支持 BGP-EVPN |
| QoS | 支持基于 Layer2 协议头、Layer3 协议、Layer4 协议、 802.1p 优先级等的组合流分类 支持 ACL、CAR、Remark、Schedule 等动作 支持 PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR 等队列调度 方式 支持 WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 支持流量整形 支持网络切片（Vxlan/SRv6/VLAN） |
| 环网保护 | 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP （IEEE 802.1s） 支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） |
| 可靠性 | 支持 M-LAG 支持集群 支持 LACP、支持堆叠跨框 E-Trunk 支持 VRRP、BFD for VRRP 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持 Eth-OAM 802.1ag |
| 系统管理 | 支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务 支持 SNMP v1/v2/v3 等网络管理协议 支持通过 FTP、TFTP、SFTP 方式上载、下载文件 支持热补丁 支持用户操作日志 |
| 安全与管理 | 支持 MACsec 支持 NAC 支持 RADIUS 和 HWTACACS 用户登录认证 命令行分级保护，未授权用户无法侵入 支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院信息化建设推介资料》（见附件2），需提供纸质件（双面打印加盖公章），信息化建设推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。推荐的每样资料放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应编辑，如：“软件名称”。

三、厂商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介厂商具有该软件的软件著作权证书；

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院外科楼二楼信息科2；联系人：文老师（15823025026），电子版提前发送至邮箱285884845@qq.com，电子版邮件命名方式为：软件名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2023年4月23日17：30。

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各厂商自行准备推介产品PPT，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

5.联系电话：023-46331798

附件：推荐文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2023年4月3日

附件

软件名称：

推

荐

资

料

厂商：

联系人：

联系电话

日期：

一、医院信息化推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）

医院信息化推介产品参数表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址名称 |  |  |  |
| 产品名称 |  | 版本号 |  |
| 联系人姓名 |  | 联系人及电话 |  |
| 市场价格 （拟成交报价） |  | 质保 |  |
| 配置（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 功能参数（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 独有功能 | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 市场占有率 | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 三甲医院以上客户名单 | 1........ 2........ 3......... |  |  |

公司填表人签名：                              填表时间：

填表须知：
除主要配置、主要功能、独有功能、市场占有率、三甲医院以上客户名单可

根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

一、营业执照（厂家）

二、授权文件（厂商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （厂商名称）任    （职务名称）职务，是（厂商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（厂商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（厂商法定代表人名称）是                    （厂商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 厂商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（厂商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、其他资料（自附）