# 重庆市荣昌区人民医院物业采购项目服务需求

## 一、项目具本概况介绍

1.招标范围包括：门诊楼、行政楼、内科大楼、外科大楼、食堂综合楼、发热门诊、肠道门诊、HIV门诊、库房、院坝、二门诊、原保健院院区、应急中心、放疗中心、实训中心（原疾控中心）、专家住宿等医院片区内的业务用房及公共区域。

2.服务内容包括：所有楼层及科室的日常清洁消毒和专项清洁消毒（参照采购人不同区域清洁消毒方案执行，详见附件1）（病房、床单元、天花板、门、桌、椅、室内家具、病历夹、电梯、洗手间、窗户、楼梯、走廊、踢脚、地面、灯具、不锈钢、玻璃、办公用品等）、突发公共卫生事件期间的消杀、病人出院的终末消毒、顶棚、顶房平台、内墙、玻璃、空调送回风口（不含空调过滤网清洗）、普通电器表面、设施设备表面（精密医疗仪器除外）、通道、宣传栏、公共通道、垃圾桶、标识牌、绿化带、运动场、建筑物外墙（3米以下）、所有建筑物屋顶及屋面清洁卫生、医院院落、室外管道、消防设施、道路、路灯、停车场、垃圾场、垃圾箱、标识标牌、护栏、屋面、所有建筑物屋顶及屋面清洁卫生、遮阳板、玻璃雨篷、明暗水沟、水井、全部水池等按照物业管理条例应包括的区域及设施的保洁工作、园林绿化、勤杂运送、院内外搬运服务、院内垃圾的收集和转运、病媒生物防制、工程设备运行与维护管理（含供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、工程维修、巡查保养等）、后勤机房（配电房、中央空调机房、水泵房）24小时值守等、一站式服务中心、会议室布置及部分辅助工作等。协助、配合采购人开展等级医院评审工作，负责涉及后勤相关等级医院评审条款具体工作，整理并提供包含水电气保障、人员安全防护、医废及污水管理等后勤条款资料。

- 3.服务标准：按照国家法律、法规及规章的相关规定提供物业服务；且其服务应符合国家医疗卫生改革的政策方向，并应遵守上级主管部门、采购人管理制度、规定及三级医院相关要求。

## 二、项目服务要求、技术需求

（一）总体目标、质量及具体工作要求。

1、总体目标。

医院物业管理工作以满足广大患者的医疗需求为基础，确保医院服务支持系统的高效运转，提供优质、经济、细致、周到、高效的服务和智能化管理，创造整洁、文明、安全、方便的工作、就医环境。

2、总体质量要求。

投标人依照物业管理及标准开展工作，严格按照IS09001国际质量标准执行，须有完整的管理、运行、考核体系及成熟的信息管理系统，所有服务符合三甲医院相应的标准、规范要求。具体工作时间由中标供应商在满足医院需求、确保工作质量和符合劳动法的情况下，合理安排工人工作时间。

（二）服务人员配置要求。

1、投标人根据本项目相关服务内容，其员工必须具备相关行业法律、法规要求的强制性从业人员执业资格条件。

- （1）文化知识符合岗位要求，身体健康，品行端正，工作责任心强，根据相关法律法规需持证上岗的岗位，必须经过专业培训，取得操作证后方能上岗。

- （2）上岗前须进行安全生产培训，并经考核合格后才能上岗，相关考核资料须保存（一人一档）备查。

2、具体人员配置：人员配置124服务人员数量（其中项目经理不少于1人和管理人员不少于3人）。现有采购人的员工如有意继续在医院从事相关工作，只要其符合条件，可适当放宽条件，在考核合格后应当优先聘用。

人员要求：

| 序号 | 类别 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大专及以上文凭，从事医院物业管理工作两年及以上，身体健康，熟悉质量管理体系和物业管理法律、法规，具有良好的组织、协调、沟通能力，熟练使用办公软件，年龄不超45岁，投标时提供人员基本信息、文凭复印件、医院物业管理三年工作证明（复印件加盖投标人公章）。 |
| 2 | 主管 | 3 | 保洁主管3人，高中及以上文凭，从事医院物业管理工作三年及以上，责任心强，身体健康，具有较强组织、协调和管理能力，熟练使用办公软件，有丰富的环境管理经验。年龄不能超过45岁，投标时提供人员基本信息、文凭复印件、医院物业管理3年工作证明（复印件加盖投标人公章）。 |
| 3 | 保洁人员 | 96 | 18-60岁。小学以上文化，具有清洁服务工作经验，动手能力强，身体健康，肯吃苦耐劳。 |
| 4 | 综合维修人员（含中心供氧） | 11 | 年龄男性不超过55岁，女性不超过50岁，原则上为男性，且身心健康，视觉、听觉无障碍，身体无残疾，水电维修工需持低压电工证上岗，中心供氧人员需持固定式压力容器R1操作证上岗。 |
| 5 | 医疗废物回收人员 | 3 | 初中及以上文凭，男18-60岁，女18-55岁，动手能力强，身体健康，肯吃苦耐劳，上岗符合国家相关规定。 |
| 6 | 搬运、配送 | 1 | 初中及以上文凭，男18-60岁，女18-55岁，动手能力强，身体健康，肯吃苦耐劳，上岗符合国家相关规定。 |
| 7 | 后勤机房值班 | 6 | 原则上为男性，年龄不超过55岁，持有高压电工证，熟悉水电气、中央空调、水泵等设施设备运营维护知识，熟练掌握设备操作流程及应急处理。 |
| 8 | 一站式服务中心 | 3 | 高中及以上文凭，责任心强，身体健康，具有较强组织、协调和管理能力，熟练使用办公软件，年龄不能超过45岁。 |
| 9 | 合计 | 124 |  |

保洁人员分布：

| 区域 | 保洁范围（包含但不仅限） | 拟配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院坝及外围 | 院坝、楼顶平台、设备层、印刷厂（含专业洗地、打蜡、玻璃清洗、高空灯具、大厅顶部等） | 2 | 含绿化带除绿化垃圾外其它垃圾清理 |
| 内科负1楼 | 内科负一楼、供应室、制剂室等 | 1 |  |
| 内科1楼 | 大厅、儿科门诊、检验科、保卫室、机房等 | 2 |  |
| 内科2楼 | 新生疾病科、新生儿室 | 1 |  |
| 内科3楼 | 儿科 | 2 |  |
| 内科4楼 | 心血管内科二 | 2 |  |
| 内科5楼 | 心血管内科一 | 2 |  |
| 内科6楼 | 神经内科 | 2 |  |
| 内科7楼 | 呼吸二 | 2 |  |
| 内科8楼 | 呼吸一 | 2 |  |
| 内科9楼 | 消化科 | 2 |  |
| 内科10楼 | 肾病肿瘤科 | 2 |  |
| 内科11楼 | 血透室 | 2 |  |
| 发热门诊 | 发热门诊、肠道门诊、肝病门诊、非医疗垃圾暂存间等 | 1 |  |
| 外科负1、负2楼 | 药剂科、保障机房、车库等 | 1 |  |
| 外科1楼 | 大厅、疼痛科、母婴室、一站式服务中心、医保办、出入院办理中心、120调度室、住院药房、放射科等 | 3 |  |
| 外科2楼 | 健康体检中心、信息科、医共体等 | 2 |  |
| 外科3楼 | 手术室 | 7 |  |
| 外科5楼 | ICU、产房 | 3 |  |
| 外科6楼 | 产科 | 2 |  |
| 外科7楼 | 妇科 | 2 |  |
| 外科8楼 | 眼科、胸外科 | 2 |  |
| 外科9楼 | 耳鼻喉科 | 2 |  |
| 外科10楼 | 泌尿外科 | 2 |  |
| 外科11楼 | 神经外科、全科 | 2 |  |
| 外科12楼 | 康复科 | 2 |  |
| 外科13楼 | 骨科二 | 2 |  |
| 外科14楼 | 骨科一 | 2 |  |
| 外科15楼 | 肝胆外科 | 2 |  |
| 外科16楼 | 普外科 | 2 |  |
| 应急中心 | 应急中心 | 2 |  |
| 老保健院院区 | 内分泌科、中医科、男科中心、大厅及院坝、周边等 | 2 |  |
| 行政楼 | 行政楼2-5楼所有区域 | 2 |  |
| 二门诊 | 二门诊 | 1 |  |
| 急诊科 | 急诊科 | 2 |  |
|  | 120消毒、120停车场至核磁共振室院坝、煎药房清洁 | 2 |  |
| 门诊外围 | 门急诊出入口处、停车场 | 1 |  |
| 门诊负1楼 | 核磁共振、核医学科、碎石中心等及外围 | 1 |  |
| 门诊1楼 | 门诊1楼除急诊科外所有区域 | 1 |  |
| 门诊2楼 | 门诊2楼所有区域 | 2 |  |
| 门诊3楼 | 门诊3楼所有区域 | 2 |  |
| 门诊4-6楼 | 产科、骨科、妇科、日间手术室、盆底康复科 | 2 |  |
| 门诊7楼 | 口腔科1 | 1 |  |
| 门诊8楼 | 口腔科2 | 1 |  |
| 门诊9楼、13楼 | 耳鼻喉科、档案室 | 1 |  |
| 门诊10楼 | 病理科、食堂三楼楼会议室 | 1 |  |
| 门诊11楼 | 眼科、食堂三楼会议室 | 1 |  |
| 门诊12、14、15楼 | 中医科、皮肤科、医美 | 3 |  |
| 配送 | 药品库房、物资库房 | 1 |  |
| 其它 | 夜间值守 | 3 |  |
| 医废 | 医废收运 | 3 |  |
| 集中清洗 | 每日下收下送 | 2 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

（1）人员具体分配按院方要求实施，配置人数为 124人（含换休）,后勤机房值班人员需持证上岗，且人数不低于6人。经理和主管上岗前均需要通过采购人面试，特别优秀者年龄及其他条件可适当放宽。以上保洁范围均包含整层楼所有区域及所属公共区域（如电梯厅、楼梯间、楼顶平台等），以上区域内容及人员根据医院业务量变化征得院方同意后可做适当调整。

（2）若经采购方同意，中标供应商人员配置超出124人，超出部分按照“每月人员费用=该岗位人员工资（含社保、福利等）+增加区域每月耗材费（保洁）”计算。同理，若中标供应商人员配置不足124人，也按照此方法扣除当月减少人员费用。岗位人员工资、耗材等由中标供应商提供明细。

（3）绿化与病媒生物防治未计入为124人员配置中，费用包含了该项目人工及耗材费。3.工作人员、设备配备及要求:

（1）投标人公司内部有岗前培训机构，从业人员必须经过岗前培训，合格后方可上岗并提交相关资料到医院备案。

（2）保洁员的配置人数必须保证该区域工作量的需求，核定人数须采购方认可，确保人员稳定。如有特殊情况更换人员，需提前通知科室护士长。

（3）配备从事保洁工作所必须的工具及耗材（符合医院院感要求）。如：铁锹、扫把、簸箕、笤帚、棕推、手套、抹布、尘推、拖把、毛巾、盆、桶、毛刷、钢丝球、水拔、专用多功能保洁车、榨水车、垃圾运送车、专业清洁设备及办公用品等工具及耗材。

（4）配备质量可靠的洗涤用品。指保洁员从事清洁卫生工作所需的用品。如：洗衣粉、去污粉、洁厕净、卫生球、肥皂、专用清洁剂等洗涤用品，都必须是通过国家相关部门审批的环保型消耗品，且符合医院的院感要求。

（5）配备必要的防护用品。指保洁员、从事医疗废物及生活垃圾回收人员必须配置的个人防护用品（该产品符合国家危废管理规定）。如：帽子、口罩、手套、防水靴、工作服、防水围裙等防护用品。

（6）着装：为维护医院良好形象，中标供应商的员工必须在作业区内穿统一工作服（从合同正式运行开始）。工作服配置标准，每个工人每两年至少配置冬装两套，夏装两套。工作服的款式等必须由中标供应商向医院提供样品，由医院审核同意后方可配置。

（7）文明工作，不得聚众聊天或做工作以外的其他事情，不得议论与患者病情有关的信息，对于有特殊感染的患者不得以任何理由拒绝为该区域做清洁卫生。礼貌待人，不得高声喧哗、打闹，尽可能减少工作时对病患的影响，禁止使用不文明语言，禁止在除吸烟区外的其他地方吸烟。节约用电、用水，工作结束，及时关灯关水。不得私下介绍患者外出就医、买药，不得违反采购人医德医风的相关规定，违反者视情节轻重进行处罚，并承担由此造成的一切后果。

（8）根据医疗机构医疗废物规范管理要求，投标人公司负责每年对医疗废物回收员工在我院体检中心进行健康体检，体检合格方能上岗，并将体检报告复印件交总务科存档备查。

（9）中标供应商应按照国家相关规定完善购买所雇用人员办理相关保险事宜，在工作期间内发生人身意外事故、保险及社会事务、法律责任均要负全责。

（10）未经采购人同意，中标供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

（11）中标供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证用户整个后勤系统能安全、高效、有序和有计划地运转。如遇突发公共卫生事件，必须按照要求配备合格的防护用品。

（12）中标供应商应根据院方要求对于部门特殊科室应配备固定人员。投标人必须按国家相关规范和采购人工作需要配置足够人员，每个岗位要有人员配置明细情况。投标人具有本项目招标范围内所需服务项目其相关行业法律、法规要求的强制性从业人员执业资格条件。根据岗位不同所上岗人员必须具备相应资质,持证上岗并上墙公示。

（12）中标供应商不能满足采购人工作要求,采购人要求限期整改仍不到位时,采购方有权解除合同。

（13）中标供应商进场时，主要管理人员应与投标人员一致。如中标单位拟更换人员，所换人员资质条件不能低于招标文件要求，且应向采购人书面申请，并获得批准。

## 三、项目服务内容、标准及要求

（一）环境卫生保洁及消毒服务内容：

负责招标范围内清洁卫生（包括天花、顶棚、室内玻璃棚、顶房平台、室外雨棚、大厅顶部、楼顶平台、外墙、设备夹层、地下车库、内墙、玻璃、高处灯具、空调送回风口（不含空调过滤网清洗）、新风通风口、厕所换气扇风口、地面、室内家具、普通电器表面、设施设备表面（精密医疗仪器除外）、楼梯、走廊、踢脚、通道、窗户、门、桌、椅、病历架、床、柜、宣传栏、洗手间、电梯间、公共通道、垃圾桶、标识标牌、开水机的清洗等），和医院院落、泄水口的通畅、绿化带、室外管道、消防设施、道路、路灯、停车场、运动场、垃圾场、护栏、屋面、建筑物外墙（3米以下）、所有建筑物屋顶及屋面清洁卫生、遮阳板、玻璃（雨）篷、明暗水沟、水井、全部水池等的保洁工作和垃圾的收集和运送、疏通室内外下水道、污水管网。在做好全院日常卫生的前提下，医院若有重大活动如会议、庆典、接待、迎检等应无条件加大保洁力度。

2、服务要求。

（1）洗手间清洁卫生日常工作：指每天集中清洁、清理、冲洗，每30分钟巡查一次，每周除垢一次，及时清除乱写、乱画及野广告。洗手间保持通风良好，必须有除异味措施，保持洗手盆、镜片及蹲位清洁明亮无污垢无储留物、地面无垃圾污物积水，灭蝇灯干净无杂物，确保空间无异味、无蚊蝇、地面干净卫生，卫生间便池、下水道保持通畅、无堵塞。

（2）所有区域每天至少全面清扫两次，所有区域保洁人员清扫结束后应在岗位上保洁，严禁离岗干与本岗位无关的事情。生活垃圾和医疗垃圾应及时收集，并送到院内指定地点。为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理，不得使用扫把。

（3）严格执行WS/T512-2016医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范要求：

①建立完善的环境清洁质量管理体系，在环境清洁服务合同中充分体现环境清洁对医院感染预防与控制的重要性。

②基于医疗机构的诊疗服务特点和环境污染的风险等级，建立健全质量管理文件、程序性文件和作业指导书。开展清洁与消毒质量审核，并将结果及时报告至院方。

③应对所有环境清洁服务人员开展上岗培训和定期培训。培训内容应包括医院感染预防的基本知识和技能。

④清洁与消毒原则

a.应遵循先清洁再消毒的原则，采取湿式卫生的清洁方式。

b.根据风险等级和清洁等级要求制定标准化操作规程，内容应包括清洁与消毒的工作流程、作业时间和频率、使用的清洁剂与消毒剂名称、配制浓度、作用时间以及更换频率等。

c.应根据环境表面和污染程度选择适宜的清洁剂。

d.有明确病原体污染的环境表面，应根据病原体抗力选择有效的消毒剂，消毒剂的选择参考 WS/T 367执行。消毒产品的使用按照其使用说明书执行。

e.无明显污染时可采用消毒湿巾进行清洁与消毒。

f.清洁病房或诊疗区域时，应有序进行，由上而下，由里到外，由轻度污染到重度污染；有多名患者共同居住的病房，应遵循清洁单元化操作。

g.实施清洁与消毒时应做好个人防护，不同区域环境清洁人员个人防护应符合 WS/T512-2016的要求。工作结束时应做好手卫生与人员卫生处理，手卫生应执行WS/T 313-2019的要求。

h.对高频接触、易污染、难清洁与消毒的表面，可采取屏障保护措施，用于屏障保护的覆盖物（如塑料 薄膜、铝箔等）实行一用一更换。

i.宜使用微细纤维材料的擦拭布巾和地巾。

j.对仪器设备表面进行清洁与消毒时，应参考仪器设备说明书，关注清洁剂与消毒剂的兼容性，选择适合的清洁与消毒产品。

k.在诊疗过程中发生患者体液、血液等污染时，应随时进行污点清洁与消毒。

l.环境表面不宜采用高水平消毒剂进行日常消毒。使用中的新生儿床和暖箱内表面，日常清洁应以清水为主，不应使用任何消毒剂。

m.不应将使用后或污染的擦拭布巾或地巾重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂和消毒剂内。

⑤日常清洁与消毒

a.不同风险区域应实施不同等级的环境清洁与消毒管理,具体要求参照WS/T512-2016表1。

b.被患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染的环境表面，应先采用可吸附的材料将其清除，再根据污染的病原体特点选用适宜的消毒剂进行消毒。

c.常用环境表面消毒方法见WS/T512-2016附录C。

d.在实施清洁与消毒时，应设有醒目的警示标志。

⑥强化清洁与消毒

a.下列情况应强化清洁与消毒：

a)发生感染暴发时,如不动杆菌属、艰难梭菌、诺如病毒等感染暴发；

b)环境表面检出多重耐药菌，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、产超广谱|3-内酰胺酶 （ESBLs）细菌以及耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌（CRE）等耐药菌。

b.强化清洁与消毒时，应落实接触传播、飞沫传播和空气传播的隔离措施，具体参照WS/T 311 执行。

C.强化清洁与消毒时，应增加清洁与消毒频率，并根据病原体类型选择消毒剂，消毒剂的选择和消毒方法见WS/T512-2016附录C。

d.对感染朊病毒、气性坏疽、不明原因病原体的患者周围环境的清洁与消毒措施应参照WS/T 367 执行。

e.应开展环境清洁与消毒质量评估工作，并关注引发感染暴发的病原体在环境表面的污染情况。

⑦清洁工具复用处理要求

a.设立清洁工具复用处理的房间，房间应具备相应的处理设施和储存条件，并保持环境干燥、通风换气。

b.清洁工具的数量、复用处理设施应满足病区或科室规模的需要。配备的拖帕全部为可脱卸式拖帕。

c.清洁工具使用后应及时清洁与消毒，干燥保存，其复用处理方式为机械清洗。

d.应采用机械清洗、热力消毒、机械干燥、装箱备用的处理流程。热力消毒要求 Ao值达到600及以上，相当于75℃持续时间30 min，80℃持续时间10 min,90 ℃持续时间1min,或93℃持续时间30 s。

- e.清洁用具消毒。入场后，立即建立集中清洗中心，采用集中清洗方式对清洁用品（抹布、地拖等）进行消毒、清洁、烘干、供给，所需的洗脱机、烘干机等设备由中标方提供，设备应满足采购人清洗、消毒需求。做到一床一巾，一室一拖，至少每季度对清洁后洁具进行微生物检测，考核标准参照GB15982执行。新生儿、婴儿洁具应专机洗涤，手术室、产房洁具应单独洗涤。抹布和地拖分开洗涤、放置。各科室洗涤后洁具应采用收纳箱分开放置。

f.中标方每月开展一次采用荧光标记法进行清洁质量自查，总务科随机进行荧光标记环境清洁卫生质量检查，院感科随机进行荧光标记环境清洁卫生质量抽查。

（4）中标供应商对医院的项目管理必须配足专用的洗地机、自动洗地吸水机、洗衣机、烘干机、抛光机、吸水洗尘机、地坪／地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、清洗机、垃圾车、高压水枪、榨水器、电脑、打卡钟和打印机等设备和设施；所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车，材质为全不锈钢，需获得采购方认可。

（5）保洁所需的清洁剂、消毒剂（片）、洗涤剂、地面保护、防护用品、各类型号类型垃圾袋（含配套封口扎带、医疗废物标签、回收登记本）、分类垃圾桶、生活垃圾桶、医疗废物垃圾桶（各型号）、消毒桶、地毯等材料均由中标供应商提供，所提供的消耗品必须有相关部门的产品质量合格证书，并符合国家环保及医院感染的要求，要求提供优质的产品，同时将相关的产品质量合格的资质证明资料交医院备案后才能使用。公共卫生间所需擦手纸、洗手液由中标供应商提供。地毯需每半年换新。生活垃圾桶为不锈钢材质。医疗废物垃圾桶规格型号需满足临床需求。中标供应商入驻后应对全院所有垃圾桶换新并配有正确的分类标识。

（6）中标供应商自行提供服务场所需的办公场地及住宿。

（7）清洁设备、器具必须按照医疗感控标准分区分类分流程足量进行配置。

（8）中标供应商必须每月按时向医院提供爱国卫生工作（包含并不仅限于病媒生物防治、公厕管理、生活垃圾分类等）、美丽医院建设、创建国家卫生城区、创建国家文明城区等相关资料，如遇上级部门有相关的其他检查中标供应商应无条件配合完成相关资料。

（9）疫情期间严格按照国家疫情防控相关要求进行消毒，如遇国家有特殊防控要求或其他突发紧急任务需中标供应商派员工外出协助做好应急保障执行任务及其它应急性、临时性保洁、消杀任务等，中标供应商需无条件配合医院完成，不另行增加费用。

（10）各岗位配备人员相对固定、足量。上岗前接受院感专项防控知识与个人防护专项的培训，由投标人自行培训。中标供应商每月提供人员资料备案。

（11）完成临时工作及其他任务

3、各区域服务内容及频次不低于以下标准：

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋(盛装垃圾不超过袋的2/3) | 2次/日 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 2次/日 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 2次/日 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 2次/日 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 2次/日 |
|  | 6 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面、换气扇内外）冲洗、擦拭、消毒、除味 | 随 时 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类标牌、垃圾桶擦拭 | 2次/日 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机表面、冰箱内部清洗 | 1次／周 |
|  | 10 | 门、门框、窗框擦拭 | 2次／日 |
|  | 11 | 玻璃及窗框 | 1次／月 |
|  | 12 | 墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、管道擦拭 ，紫外线灯管擦拭 | 1次／周 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次／周 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 2次／月 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、玻璃、大厅顶部、梁、窗帘及架等）除尘 | 1次／月 |
|  | 16 | 灯具（内外面）、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备内外拆除擦洗 | 1次／月 |
|  | 17 | PVC地面抛光、打蜡养护 | 2次/年 |
|  | 18 | 大理石地面清洁养护 | 1次/月 |
|  | 19 | 地毯清洗 | 1次/月 |
|  | 20 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| 急诊及住院大厅 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋(盛装垃圾不超过袋的2/3) | 2次/日 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 2次/日 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 2次/日 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜内外等）、办公用品、医疗用品（如手术托盘、治疗车、无影灯、整理盒等）、台面清洁或消毒擦拭 | 2次/日 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处、柜清洗、擦拭 | 2次/日 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面、换气扇内外）冲洗、擦拭、消毒、除味及便盆的浸泡清洁。 | 随时 |
|  | 8 | 区域内窗台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类标牌、垃圾桶盖内外擦拭 | 2次/日 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机表面清洗 | 1次/周 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃擦拭、入口出冷暖风机擦拭、设备带清洁 | 2次/周 |
|  | 11 | 区域内门把手清洁消毒擦拭 | 2次/日 |
|  | 12 | 高处：天花板、高处墙面、大厅顶部、通风口、排风口、梁、架等除尘、扫蛛网、玻璃擦拭 | 2次/周 |
|  | 13 | 床单元（病床、床头柜）清洁消毒擦拭 | 2次/日 |
|  | 14 | 库房（物资、资料、杂物等库房）用品、用物及货架等清洁 | 1次/周 |
|  | 15 | 墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、管道擦拭 | 1次/周 |
|  | 16 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次/周 |
|  | 17 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 2次/月 |
|  | 18 | 灯具（内外面）、音响、监视器、排气扇、风扇、空调等高处设备内外拆除擦洗 | 1次/月 |
|  | 19 | 地毯清洗 | 1次/月 |
|  | 20 | 出院病人的终末消毒 | 随时 |
| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| 手 术 室 | 1 | 收集办公区域内垃圾、更换垃圾袋(盛装垃圾不超过袋的2/3) | 2次/日 |
|  | 2 | 办公区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 2次/日 |
|  | 3 | 办公区域内家具（示教室、餐厅桌椅、文件柜、电脑桌、休息床、高低床、衣柜等）表面擦拭 | 2次/日 |
|  | 4 | 办公区域内出风口及墙面清洁 | 1次/周 |
|  | 5 | 男女更衣室（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、蹲便器、沐浴器、地面、洗鞋槽、晾鞋架、换气扇内外）冲洗擦拭、清洁 | 2次/日 |
|  | 7 | 区域内鞋柜柜内、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 1次/日 |
|  | 8 | 办公区域消防栓、消防器擦拭、开水机表面 | 1次/周 |
|  | 9 | 办公区域门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 1次/周 |
|  | 10 | 墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、管道擦拭 | 1次/周 |
|  | 11 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次/周 |
|  | 12 | 患者家属等候区、消防安全通道、手术电梯清洁卫生 | 随时 |
|  | 手术区域 |  |  |
|  | 1 | 收集腔镜清洗室、器械清洗室、护士站区域内垃圾、更换垃圾袋(盛装垃圾不超过袋的2/3) | 2次/日 |
|  | 2 | 辅助功能用房（标本间、垃圾处置间、器械清洗间、腔镜存放室、腔镜清洗室、石膏间、耗材间、谈话室、麻醉药品间、液体存放室等）、洁净走廊、刷手区域、消防通道消毒清洁 | 2次/日 |
|  | 3 | 手术间：每天术前30分钟清水擦拭物体表面；每台手术后整理清洁消毒频次按照手术室物体表面清洁与消毒规范执行如写字台、治疗车、手术圆凳、踏脚蹬、手术床、麻醉车、电脑推车、电脑、监护仪、麻醉机、器械车、升降台、外科塔、无影灯、壁柜、地面、墙面、回风口、负压吸引器、垃圾桶、微量泵、抽屉、复苏室、转运车等；每台手术结束后收拾手术台上包布及倾倒血桶。（仪器设备应在医务人员指导下完成） | 按照规范频次 |
|  | 4 | 消防栓、消防器擦拭、开水机表面 | 1次/周 |
|  | 5 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 1次/周 |
|  | 6 | 墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、管道擦拭 | 3次/月 |
|  | 7 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次/周 |
|  | 8 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、出风口等）除尘 | 1次/月 |
|  | 9 | 灯具（内外面）、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备内外拆除擦洗 | 1次/月 |
|  | 10 | PVC地面抛光、打蜡养护 | 2次/年 |
|  | 11 | 大理石地面抛光养护 | 1次/月 |
|  | 12 | 各类推车轮子上油、去污，保证正常运行 | 1次/月 |
| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| 住 院 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3） | 2次/日 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 2次/日 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 2次/日 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 2次/日 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（不含精密仪器）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、床旁桌、床旁椅、陪伴椅、设备带、低处电器表面的清洗或擦拭 | 2次/日 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 2次/日 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面、换气扇内外）、开水间冲洗、擦拭、消毒、除味。至少每30分钟巡视一次卫生间，并做好记录 | 2次/日 |
|  | 9 | 区域内窗台、窗沟、纱窗、玻璃、阳台、把手、栏杆、花瓶花盆、开关盒、接线盒、各类标牌、垃圾桶擦拭 | 2次/日 |
|  | 10 | 床单终末消毒 | 随 时 |
|  | 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机表面清洗 | 1次/周 |
|  | 12 | 门、门框、窗框、玻璃（含高处玻璃）擦拭 | 1次/周 |
|  | 13 | 墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、管道擦拭 | 1次/周 |
|  | 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次/周 |
|  | 15 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 1次/周 |
|  | 16 | 高处（含天花板、大厅顶部、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 1次/月 |
|  | 17 | 灯具（内外面）、烟感、监视器、通风口、排气扇风扇、空调等高处设备内外拆除擦洗 | 1次/月 |
|  | 18 | PVC地面抛光、打蜡养护 | 2次/年 |
|  |  | 大理石地面清洁养护 | 1次/月 |
|  | 19 | 地毯清洗 | 1次/月 |
|  | 20 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
|  | 21 | 大扫除（需护士长签字确认） | 1次/周 |
| ICU | 1 | 区域内电脑、电话、仪器（不含精密仪器）、器械（治疗车、护理车、病历架等）、床单位、设备塔、抽屉、柜子、使用中的仪器，低处电器表面的清洗或擦拭 | 1次/日 |
|  | 2 | 多重耐药病人的床单元、设备塔、抽屉、柜子、使用中的仪器擦拭消毒 | 3次/日 |
|  | 3 | 病区内的消毒机、设备塔顶层 | 1次/周 |
|  | 4 | 其余同普通病房。 |  |
| 血透室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋(盛装垃圾不超过袋的2/3) | 2次/日 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 2次/日 |
|  | 3 | 每班透析结束整理治疗区床单位、清理杂物，保持病区整洁、协助护士准备下一班消毒。 | 每班次 |
|  | 4 | 灯具（内外面）、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调,空气消毒机等高处设备擦洗 | 1次/月 |
|  | 5 | 机器背面墙体管路格子内清洁 | 1次/月 |
|  | 6 | 其余同普通病房。 |  |
| 新生儿室清洁工工作内容 | 1 | 上班收垃圾、拖地、更换吸痰瓶。清洁护士站物表 | 随 时 |
|  | 2 | 打开移动消毒机消毒沐浴间、配奶间的柜子。清理工作服及工作服衣柜 | 随 时 |
|  | 3 | 每日做好一日三消工作。每天清洁各治疗柜一次、每周清洁空调出风口一次。每周一清洁消毒机、每月清洁暖箱主机一次、每月清洁蓝光箱风机一次、双月10号更换空气过滤膜一次. | 随 时 |
|  | 4 | 其余同普通病房。 | 随 时 |
| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| 行 政 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3） | 2次/日 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 2次/日 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 2次/日 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 2次/日 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（不含精密仪器）、低处电器表面清洗或擦拭 | 1次/日 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 2次/日 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面、换气扇内外）、蹲便器、隔断、门、把手、开水间冲洗、擦拭消毒、除味。 | 随时 |
|  | 9 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、开关盒、接线盒、各类标牌、垃圾桶擦拭 | 1次/日 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机表面 | 1次/周 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃（含高处玻璃）擦拭 | 1次/周 |
|  | 12 | 墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地脚、管道擦拭 | 1次/周 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次/周 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 1次/周 |
|  | 15 | 高处（含天花板、大厅顶部、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 1次/月 |
|  | 16 | 灯具（内外面）、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备内外拆除擦洗 | 1次/月 |
|  | 17 | 地毯的清洗及日常清洁 | 1次/月 |
|  | 18 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| 库房及会议区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（盛装垃圾不超过袋的2/3） | 2次/日 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 开会前、后 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 开会前、后 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 开会前、后 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭 | 开会前、后 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 开会前、后 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面、换气扇内外）、开水间冲洗、擦拭、消毒、除味 | 开会前、后 |
|  | 9 | 区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 开会前、后 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机表面、冰箱内部清洗 | 1次/周 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃（含高处玻璃）擦拭 | 1次/周 |
|  | 12 | 墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、管道擦拭 | 1次/周 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次/周 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 1次/月 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、顶部、窗帘及架等）除尘 | 1次/月 |
|  | 16 | 灯具（内外面）、音响、烟感、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备内外拆除擦洗 | 1次/月 |
|  | 17 | 会议室开放时提供会场清洁驻守服务 | 会议时 |
| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋(盛装垃圾不超过袋的2/3) | 2次/日 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘 | 2次/日 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 2次/日 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面、换气扇内外）、蹲便器、隔断、门、把手、开水间冲洗、擦拭消毒、除味。 | 随时 |
|  | 6 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 1次/日 |
|  | 7 | 消防栓、消防器擦拭 | 1次/周 |
|  | 8 | 门、窗玻璃（含高处）擦拭 | 1次/周 |
|  | 9 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养维护（电梯厢、扶手、栏杆等） | 1次/周 |
|  | 10 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 1次/周 |
|  | 11 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、顶部等）除尘 | 1次/月 |
|  | 12 | 灯具（内外面）、音响、烟感、监视器等高处设备内外拆除擦洗 | 1次/月 |
|  | 13 | PVC地面抛光、打蜡养护 | 2次/年 |
|  |  | 大理石地面清洁养护 | 1次/月 |
|  | 14 | 巡逻保洁、消毒 | 随 时 |
|  | 15 | 所有室外雨棚（含门急诊、住院部、地下车库出入口、文化长廊、院内休闲亭、应急中心等）清洗、所有室内外灯罩拆洗 | 1次/季 |
|  | 16 | 全院水篾子、下水道口彻底清理 | 1次/月 |
|  | 17 | 车库及屋顶大清洁（含地面冲洗，需主管科室确认） | 1次/季 |

| 保洁区域清洁消毒方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室类别 | 科室区域划分 | 具体位置 | 台面及物表 |  |  | 地面 |  |  | 血渍等体液污染 |  |
|  |  |  |  | 消毒剂浓度 | 消毒频率 | 备注 | 消毒剂浓度 | 消毒频率 | 备注 | 消毒剂浓度 | 消毒方法 |
| 1 | 重点科室 | 清洁区 | 治疗室 | 500mg/L | 1次/日 | 1.保洁负责的消毒对象不含治疗仪器及各种带电设备 2.吊塔等高位设备每周一次 3.使用中的新生儿床和暖箱表面，日常清洁应以清水为主，不应使用任何消毒剂 4.出院床单元随时消毒 | 500mg/L | 1次/日 | 如果地面出现血渍等体液污染，则随时污染随时消毒（浓度2000mg/L） | 2000mg/L | 第一步：先用吸湿材料去除可见的污染物，再用盛有该浓度消毒剂的喷壶对准血渍等沿四周方向向中心喷洒； 第二步：作用30分钟后用一次性（报废）毛巾清洁，然后将此毛巾作医疗废物处理 |
|  |  |  | 功能房 | 500mg/L | 1次/周 |  | 500mg/L | 1次/周 |  |  |  |
|  |  | 半污染区 | 护士站、通道 | 500mg/L | 1次/日 |  | 500mg/L | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 污染区 | 病房、卫生间、污物间、垃圾暂存点 | 500mg/L | 2次/日 |  | 500mg/L | 1次/日 |  |  |  |
| 2 | 感染科、呼吸纤支镜室 | 污染区（其他区域同1） | 病房、卫生间、污物间、垃圾暂存点 | 2000mg/L | 2次/日 |  | 500mg/L | 1次/日 |  |  |  |
| 3 | 手术室 | 半污染区 | 电梯厅 | 500mg/L | 1次/日 |  | 半污染区500mg/L | 1次/日 | 如果地面出现血渍等体液污染，则随时污染随时消毒 |  |  |
|  |  | 清洁区 | 内通道 | 500mg/L | 2次/日 |  | 清洁区500mg/L | 1次/日 |  |  |  |
|  |  |  | 手术间 |  | 手术间连台之间消毒1次，每天彻底消毒1次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染区 | 外通道、清洗间、卫生间 | 500mg/L | 2次/日 |  | 污染区500mg/L | 1次/日 |  |  |  |
| 4 | 普通科室、门诊 | 清洁区 | 治疗室 | 500mg/L | 1次/日 | 1.普通科室日常抹尘用水； 2.治疗室每天消毒一次； 3.出院床随时消毒，其他消毒对象在做周计划卫生时彻底消毒一遍。 | 500mg/L | 1次/2周 | 如果地面出现血渍等体液污染，则随时污染随时消毒 |  |  |
|  |  |  | 功能房 |  | 1次/周 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 半污染区 | 护士站、通道 | 500mg/L | 1次/周 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染区 | 污物间和卫生间 | 500mg/L | 1次/日 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多重耐药菌隔离区域 |  |  | 500mg/L | 3次/日 | 对于多重耐药菌感染的床单元、卫生间每天消毒频率为上午、晚上二次 |  |  | 对于多重耐药菌感染的床单元、卫生间每天消毒频率为上午、晚上二次 |  |  |
| 6 | 电梯 | 所有医务人员及家属电梯 |  | 500mg/L | 1次/周 | 保持清洁，每日湿式彻底清洁一次，若污染时用含氯2000mg/L的消毒液擦拭消毒 | 500mg/L | 1次/周 | 保持清洁，每日湿式彻底清洁一次，若污染时用含有效氯2000mg/L的消毒液擦拭消毒 |  |  |
|  |  | 转运医疗废物电梯 |  | 500mg/L | 每次集中收集医疗废物后 | 采用含有效氯500mg/L的消毒液擦拭消毒 | 500mg/L | 每次集中收集医疗废物后 |  |  |  |
| 7 | 清洁用品的消毒 | 擦拭布巾 | 每次使用后先清洁干净、再用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟晾干备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地巾 | 每次使用后先清洁干净、再用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟晾干备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.消毒剂浓度是指含氯浓度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.重点科室包括重症医学科、CCU、血透室、内镜室、耳鼻喉科纤支镜室、消毒供应中心、介入手术室、感染性疾病科、检验科、手术室、新生儿室、产房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、其它保洁要求。

（1）对环境保洁进行科学的划分，对医疗区、非医疗区分别制定保洁工作规范、工作符合标准。

（2）病房实行一床一巾（由中标供应商配置）且符合医院感染管理要求：确保擦拭病床、床头柜、餐板、物品柜做到一床一巾一用一消毒。拖把使用放置达到院感要求。保洁员熟悉不同区域、不同情况消毒剂适用范围、配置比例、浓度、作用时间及规范操作流程等，做好病员出院终末消毒，严格落实院感关于清洁消毒的各项要求。

（3）清洁卫生各责任范围明确到人，清洁区内清洁保洁达到服务标准，清洁员着装统一，工作细致、形象良好，并积极主动学习新的保洁知识，提高保洁、清洁技术，清洁工人数应按标书要求配备充足。骨干人员相对稳定，对新员工进行培训。保洁人员每年应接受院感方面专门培训。

（4）根据不同区域地面材质，分别制定保洁方法，保持室内外地面的光亮、整洁，并且注明保养的频率。所有工作程序及操作步骤均严格按照医院感染管理规范执行。

- （5）要求中标供应商对采购人的项目管理配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、工业用洗衣机和烘干机、垃圾车、榨水器、不锈钢桶、地毯等。做好清洁工具规范管理，符合院感要求,每个清洁车上要配备标准操作流程。中标供应商对现有医院负一楼洗浆房进行装修（包含但不限于于新作地面自流平和清洗池、墙面整体贴砖、更换洁净吊顶、更换门等内容）作为集中清洗场地或自行提供场地，达到院感标准。

- 为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理。

（6）保洁用的清洁剂、洗涤剂、垃圾袋，这些消耗品必须是通过国家相关部门审批准予使用，符合医院控感的要求，并且要求提供优质的产品,所提供的此类耗材中标供应商需要提供国家相关行政部门的检验报告在采购方处备案,经采购方认可后方可使用。中标供应商应配置足额的清洁工具、材料、洗涤剂等保证清洁卫生质量，并随采购人发展需求适时添加，不得出现设备、工具、材料短缺的现象，严禁使用高强度腐蚀性、放射性和污染环境的产品。

（7）环卫设施齐全，设有垃圾箱、果皮箱、清洁清扫工具，垃圾中转站。有垃圾分类宣传栏、分类垃圾标识更新。

（8）每天（包括节假日）中标供应商的管理人员至少巡视管理范围三次，确保清洁卫生。节假日及前后，应加强巡视力度；每月收集相关科室意见表。法定节日和有关部门检查时提前一天集中大治理。

（9）进行清洁工作时，物品轻拿轻放，移动的东西要恢复原位，不得损坏物品；进行保洁工作，应经室内人员同意，礼貌服务，不可影响他人工作、休息；保持病房整洁，物品存放有序。保持消防通道畅通，无堆放杂物。禁止保洁员占用消防通道、水房、厕所等公用场所存放工具及个人物品；禁止保洁员上班时间拾破烂；禁止保洁员买卖医废及废弃输液瓶 ；禁止保洁员使用电器做饭、取暖等；禁止保洁员上班时间做与保洁无关事宜。

（10）办公室、会议室、接待室、值班室室内保持干净、清爽，无积尘及其他杂物，桌椅摆放整齐，花木长势良好，地毯无损坏。

（11）楼内的地面（含连廊）保持干燥，尤其雨天要加强管理，防止行人摔伤，确保安全，下雨天及时清理积水，凡是遇到雨雪等特殊天，所有大楼门口，及时铺上地毯，并尽量保持地毯清洁干燥。

（12）开水间、地面无垃圾、积水。热水器常擦拭，定期清理水垢，水池无堵塞和积水现象。

（13）垃圾站，屋内墙面无垃圾附着物，垃圾桶冲洗干净，摆放整齐。地面洁净不积水，确保无异味。

（14）进入污染区、无菌区、手术室、医护办公室、病房等根据不同情况执行相应得作业规程。按照室内清洁保洁标准和科室、病区主任护士长的要求完成工作。

（15）治疗室，服从科室的管理指导，严格按要求及时的做好清理工作确保治疗室干净卫生。

（16）病房，清洁干净，地面无污渍、垃圾，工作时不得影响病人休息清洁完毕后将物品复位，挪动病人物品时，必须经同意后方可进行，床头柜等无污染、灰尘和杂物，并按照不同科室的要求做好保洁工作。

（17）对重点科室如手术室、急诊医学科、供应室、ICU、新生儿、血透室、CCU、产房等按科室需求完成保洁工作。对特殊科室如DSA、医学检验科、输血科等相关科室，在护士长的安排下定期进行全面清洁以及协助该科室应完成的其他特殊工作，特别对各科室医疗设备等的外表清洁要在医务人员指导下进行。

（18）清洁室、处置室地面整洁、干净，垃圾清倒及时，无异味散发；清洁室要分清各类工具的摆放区域及具体位置，并有明显的标识，水池无垃圾无积水，无乱摆、乱挂现象，并根据科室要求，做好职责范围内的其它工作。

（19）路面无明显泥沙、污垢，每100平方米内烟头纸屑平均不得超过2次，无石子。

（20）标识牌、公共设施目视无明显灰尘，平台、转换层次及裙楼平台无积水、杂物，管线无污迹，雨蓬目视无垃圾、无青苔、无积水、无污迹，明沟通畅。

（21）车场、车棚无尘、无杂物、纸屑、油污、棚上无垃圾、蜘蛛网。

（22）宣传栏无污迹，无乱张贴现象，玻璃面无灰尘，铁栏上无铁锈。

（23）所有无烟区域的地面、垃圾桶内，确保无烟头；每隔半小时巡视一次；见到有吸烟者，及时劝导，或带其到吸烟区，如遇检查需无条件全力支持控烟行动。

（24）垃圾池和垃圾箱按规定及时清运，无积水，清运后及时冲洗，场地没臭味。

（25）污水、雨水井和沙井排水畅通，无外溢，沙井内无烟头杂物，盖上无污垢。平台层无杂物、无垃圾。地漏通畅。

（26）车库雨棚、文化长廊等目视无明显灰尘、棚上无垃圾杂物。

（27）铁艺护栏围墙，无污迹，无乱张贴现象、无蜘蛛网、铁栏上无铁锈。

( 28 )负责医院夜间的保洁工作，随时出现垃圾、污染物、呕吐物、血渍等，在10分钟内按照院感相关标准处理，并随时巡视保洁。

（29）其他：中标供应商应为采购方提供相关标识标牌，包含但不限于：节约水电、制度牌、小心地滑标识等

- （30）采购人有庆典、会议、迎检、复审复评、灭四害等临时性工作时，中标供应商应无条件的积极配合，并提供充足的人员完成突击任务，确保环境卫生满足采购人特殊需求。

（二） 绿化养护服务内容及范围。

1、中标供应商负责绿化植物的修枝、施肥、打药、浇水、除草等日常养护。

2、中标供应商负责植物补栽、移植（包括需要借助机械工具大型植物）。

3、中标供应商负责节日或会议的植物布置和养护(包括会议室内）。

4、中标供应商负责花箱内草花的定期更换及养护，花卉苗圃由中标供应商负责购置。

5、中标供应商负责院内古树、名贵树种及盆景的养护和复壮。

6、由中标供应商对绿化植物作统一标识标牌，采购方不另行支付费用。

7、由中标供应商负责配足室内外盆栽绿植。

注：绿化养护药品、大中型工具（如割草机、树叶吹风机）等由中标供应商提供。

8、园林绿化具体工作内容及质量要求。

（1）景观绿地。

植物长势好，叶色、叶形正常，无明显虫害痕迹。树冠完整，树干挺直（特殊栽植的除外），修剪得当，无死树、无缺株。

灌木开花繁茂，无非正常落花落蕾现象。

藤本植物长藤分布合理，枝叶覆盖均匀。

地被植物生长良好，分布均匀、整齐，色调协调一致。

整形植物修剪平整，保持原造型效果，无缺损。

绿地内无高荒性、缠绕性、攀援性杂草，无积水，无垃圾杂物。

景观维护良好，无裸露地，达到设计效果。

（2）草坪。

草坪采用园林式规划布局，使草坪自然清新、整洁，草坪上形成明显优美的图案造型，具有较强的时代感。草皮生长旺盛，色泽正常，生长期无枯黄现象。中心区无空秃，集中空秃区不超出0.5m²,总空秃面积不超出1%。草坪平整，每年修剪不低于6次，基本无杂草，无病虫害。

（3）花坛花径。

四季有花。

株行距离、高低层次、色彩搭配适宜，图案清晰，比例协调。

花卉生长健壮，花大叶茂，开花整齐，无缺株倒伏，无枯株残花。

花坛整洁美观，无杂草、果皮等垃圾杂物。

花草树木色彩鲜明，造型优美，让植物衬托出优雅舒适的环境。

（4）观赏水面

无漂浮物，臭味，无蚊虫孳生 。水质良好，达三类标准以上，鱼类等生物能正常生长繁殖。

水生观赏植物长势良好，枯枝败叶及时清除，水面每年清淤一次。

（5）其它区域

负责办公区、门诊大厅、住院部现有多处门前花卉及花坛的摆放布置和管理，办公室和各病区内外花卉轮换及所有屋顶花园的管理，保证无枯叶、枯枝出现。

院内所有绿化地的浇水、除草、打药、病虫害防治、修枝、整形、施肥及花坛、花台（含绿地的雕塑、字牌）清洁卫生等日常养护工作。

（三）医疗垃圾和生活垃圾服务内容及范围。

1、协作医院宣传生活垃圾分类知识及实施。

2、医疗废物收送工作，中标供应商应设置专职人员进行消毒、转运、暂存，上岗前经培训考核合格，严格按照管理规范、流程操作，提供与现有设备匹配的医废信息化系统，并会使用医废信息化系统，并按照规定负责与医疗废物处理公司进行称重、交接、登记，做好台账、记录及医废暂存间清洁消毒工作，严格按照《医疗废物管理制度》执行，需符合院感相关规定，医疗废物转运专职人员每个科室至少每日收送两次，且当日收当日签字，严格按照医疗废物转运专职人员工作职责执行；指定专人负责医疗废物暂存间及转运工人的管理，且每日对医疗废物暂存间以及转运登记本进行核对，督查相关工作，每月线上、线下核对医疗废物重量，做好医疗废物系统报送以及与处置医疗废物公司的对接工作；对转运工具日常维修维护以及做好转运车辆防盗工作以及相关一切事宜，对医疗废物收送严格监管，确保不发生流失事故。如在接受上级部门检查时，存在医疗废物数量不符、流失等违反相关法律法规等现象，将承担相应的法律责任以及经济处罚。

（1）每日由中标供应商的专人到医院各科室、部门回收生活垃圾、可回收垃圾，禁止混入医疗废物，转运至指定地点存放，按科室做好交接、称重、登记记录。中标供应商处置纸板等可回收垃圾，需与具有资质的公司签订回收合同，并承担全部责任。

（2）生活垃圾用黑色袋装，医疗垃圾用黄色袋装，可回收物（未被污染的输液瓶输液袋用白色袋装），餐厨垃圾使用绿色包装物盛装，放射性废物和其他特殊的废弃物使用有特殊标志的污物袋进行收集。使用合格的包装物、容器，使用的污物袋应坚韧耐用、不漏水。垃圾桶、生活垃圾袋、可回收垃圾袋、医疗垃圾袋由中标供应商负责购置、换新。

（3）由中标供应商负责所有院区的医疗垃圾及可回收垃圾暂存间的密码锁的购置安装及维修维护。

3、医疗垃圾和生活垃圾的服务标准

- （1）加强医疗废物安全管理，严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物管理办法》等相关规定对医疗废物进行分类收集、运送与暂存储存。转运过程中应密闭运送，不得发生医疗废物流失、扩散、泄漏等意外事件；严格按规范要求与科室及医疗废物处置公司做好交接记录。制定医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、中标供应商的有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。

- （2）根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，负责采购人医疗废物垃圾分类收集（交接、称重、登记）、院内转运（专用工具）、贮存（暂存）登记、计重交接移送专业处置公司进行集中处置，有效地预防、及时控制和消除医疗废物垃圾的流失、泄漏、扩散和因意外事故所造成的危害。

（3）所有从事医疗废物垃圾收集、转运、贮存、移送处置等工作的人员，必须经相关法规、专业技术、安全防护及紧急处置等知识培训合格后，方能上岗，同时定期对员工进行上述相关知识培训，不断提高员工的各项知识及技能。

（4）中标供应商的工作人员在岗期间必须统一穿戴防护工作服具（如：工作服、筒靴、防水围裙、长胶手套、护目镜等）。对收集医疗废物、可回收垃圾的工作人员应按医院相关规定做好自身防护。

（5）医疗垃圾与生活垃圾严格分装，严格执行医疗废物分类分装（感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性医疗废物），严格执行医疗废物处置流程。

（6）对医疗废物及时收集（交接、称重、登记）、使用专用工具院内转运（按照规定的时间、线路、回收流程）、暂存、登记、计重交接移送。

（7）科室产生的医疗废物不能在科室暂存超过24小时，在医院医疗废物贮存点暂存不能超过48小时。化学性、药物性废物依照有关法律法规和国家有关规定、标准执行。

（8）严格执行医疗废物回收交接登记（台账相符），严格执行医疗废物转移审批及转移联单制度，填写《重庆市医院临床医疗废物转移登记表》和《重庆市医疗废物转移联单》（电子转移联单）。

（9）生活垃圾：日产日清，密闭转运至垃圾暂存点，做好生活垃圾收集、转运、处置工作，配合采购人做好生活垃圾分类管理工作。

（10）按医院相关规定及时对专用运送工具、暂存间地面、墙面、防护用具、室内空气质量等做好清洁消毒工作，并做好各项登记记录。

（11）做好资料归档工作，保存备查（三年及以上）。

（12）任何人不得捡拾、盗取、私自转运医疗废物。

（13）严禁转让、买卖医疗废物。严禁在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，严禁将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

4、可回收物管理（未被污染输液瓶、输液袋）。

（1）根据《医疗废物分类目录》（卫办医发〔2003〕287号）、《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号）、渝卫函〔2017〕400号文件的规定，未被病人血液、体液、排泄物污染的，各业务科室拥有所有权的塑料输液袋（瓶）及玻璃输液瓶等物品，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。

（2）中标供应商负责未被污染输液袋（瓶）及玻璃输液瓶等物品的清理、分类、称重、储存、清运、暂存、交接工作等；并指定专人负责可回收垃圾暂存间及转运工人的管理，按环保等相关部门要求，每日对可回收垃圾暂存间以及转运登记本进行核对，督查相关工作，每月核对可回收垃圾重量，做好与处置非医疗废物公司的对接工作，确保相关工作台帐清晰、准确，严禁转让、买卖未被污染输液袋（瓶）及玻璃输液瓶，严禁在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放未被污染输液袋（瓶）及玻璃输液瓶，严禁与医疗废物、生活垃圾等混装。

（3）严格按照《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行分类收集、运送与暂时贮存。制定医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。定期对员工进行知识的培训或参加医院组织的相关知识的培训。

（4）严禁转让、买卖医疗废物，医疗废物收送工作，严格按照《医疗废物管理制度》执行，需符合院感相关规定，医疗废物转运专职人员每个科室至少每日收送两次，且当日收当日签字，严格按照医疗废物转运专职人员工作职责执行；指定专人负责医疗废物暂存间及转运工人的管理，且每日对医疗废物暂存间以及转运登记本进行核对，督查相关工作，每月核对医疗废物重量，做好与处置医疗废物公司的对接工作；对转运工具日常维修维护以及做好转运车辆防盗工作以及相关一切事宜，对医疗废物收送严格监管，确保不发生流失事故。如在接受上级部门检查时，存在医疗废物数量不符、流失等违反相关法律法规等现象，将承担相应的法律责任以及经济处罚。严禁在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，严禁将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

（5）垃圾处理要求：对生活垃圾进行分类收集，生活垃圾用黑色袋装，严格按照生活垃圾分类处理要求，做到分类投放，分类处理。医疗垃圾用黄色袋装，放射性废弃物和其它特殊的废弃物使用有特殊标志的污物袋进行收集。使用合格的包装物、容器，使用的污物袋应坚韧耐用、不漏水。医院生活及医疗垃圾的收集、清运和无害化处理及废品收集。垃圾分类转运，由生活垃圾专职人员每个科室至少每日收运两次，且当日收当日签字专人运送到指定地点存放处置。

（四）配运送及搬运服务：

负责全院药品库房、总务库房配送物资的收集与分类，在各库房管理员领导下开展各类物资的配送工作，积极为临床第一线服务。根据各科室物资需求信息，按计划有步骤的领取物资，并及时送往计划科室。在领取药品、后勤物资、卫生材料物资时，需认真清点，核对做到准确无误，如有损坏或丢失照价中标方照价赔偿。在清点配送过程中，严格执行签字制度，做到本职工作有据可查。爱护运输工具，发现故障及时自行维修确保配送工作完成，严格执行劳动纪律。

负责采购方计划或临时物资、办公用品等搬运需求接到搬运通知后，及时合理安排（含我院各院区间搬运）。协助采购方完成各类会议场地的布置，会议结束后将物资、办公用品等妥善放置（临时借用的，归还原处）。院区间转运物资车辆、工具由中标方自行提供。

（五）病媒生物防治：

负责全院鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、蠼螋、蜱虫等生物防制工作，坚持以环境治理为主的综合防制方针，防制人员、防制措施、物资用药等符合国家有关标准和规范要求，有害生物得到有效治理。落实有效防控措施，采取环境、物理、化学等各种综合防制措施，全面开展灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑等除害活动，有效预防各类虫媒传染病的发生和流行。在化学防治中，科学合理用药，不使用国家禁止的药物。积极开展病媒生物检测工作，检测方法规范，数据可靠，能够基本反映病媒生物危害的现状，为开展防制工作提供科学依据。

春夏季:消杀频率为至少每周1次，具体依效果进行增加;秋冬季:消杀频率为至少每月4次，具体依效果进行增加;地面彻底清洗及消毒杀菌，频率为至少每月1次。每月对项目范围内消毒1次，每半年灭鼠1次，常规消毒每周1次。如投放毒饵，应选用特制毒饵盒盛装毒饵，并明确标识。配合爱卫办相关要求制定方案、计划并进行病媒生物防治活动，按照“三甲”创建相关要求，每月向总务科提供相关资料。

- （六）工程设备运行与维护服务内容（供电系统、给排水系统、医用气体系统、锅炉系统、工程维修等）

- 服务要求：

- 1.综合维修实行24小时工作制，水电工应全部持证上岗。投标人使用专业管理软件

- 进行维修和设备运行管理，实现设施设备的全生命周期管理，并对日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。管理软件需提供数据接口，在采购人要求接入时，必须无条件开放，并负责录入。

2.投标人免费提供巡查系统及耗材（巡查设备、打印贴等），定期对后勤保障设施设备、各保障机房进行巡检，并做好记录。

- 服务内容：

- 1供电系统

- 1.1按国家、地方或行业要求按时对高、低压配电系统进行巡捡，按规定抄记运行数据，检查系统内设备的情况，发现隐患及时处理，不能及时解决的立即上报。

- 1.2清洁高、低压配电室，保持干净整洁；做好配电室的防水、防潮、防火等工作。

- 1.3发电机的日常巡检。

- 1.4发电机的定期开机试运行。

- 1.5负责联系和配合维保公司进行发电机的保养及每年的带载测试。

- 1.6对高、低压配电柜及楼层配电箱进行预防性保养。

- 1.7根据供电局的要求或医院实际情况等，进行两路高压供电的切换。

- 1.8应急处置突发事件和设备故障，最大限度降低停电时间，确保配电设备的正常运行。

- 1.9负责备用电源（UPS）日常巡检维护，发现隐患及时处理，不能及时解决的立即上报给医院总务科，并做好记录。

- 1.10负责备用电源维护。

- 1.11负责联系和配合供电部门进行预防性测试。

- 1.12巡检各区域的楼层配电系统，及时对故障进行维修。

- 1.13维修人员根据巡检情况或报修，及时对有故障的楼层配电系统进行维护、维修。

- 1.14维修人员根据科室要求，进行楼层配电系统的小批量安装、改造、维修（材料由医院负责）。

- 1.15对各楼层配电系统进行预防性保养，如除尘、紧固镙丝等。

- 1.16插座测试。

- 1.17节约用电，建立用电巡查公示制度，每日巡视用电设备，要求门诊电梯于18:00开始逐一进行关闭，并对相关责任人开展绩效考核。

- 1.18消防设备供电，应保障消防强电供至消防设备处，电源故障时应及时维修（医院消防维保公司配合）；消防与日常共用设备，应负责日常巡查、维修、保养。

- 2给排水系统

- 2.1按国家、地方或行业要求按时巡检生活水泵房，按规定抄记运行数据，对各类设备进行点检，发现隐患及时处理。详细检查内容：检查生活水泵是否运行正常、控制柜运行情况、溢流口有无保护、生活水箱加锁情况、管道阀门有无渗漏、排水设备、机房卫生情况等。保证水泵正常运转，24小时供水有保障。

- 2.2负责医院所有洁具水龙头、阀门、高压软管、洗手盆、冲水阀等给排水设备设施的巡检、维护、维修。

- 2.3负责所有给水、排水管网的巡检、日常维护和清掏。室外管井、排水沟、屋顶排水管无蚊、蝇滋生，无杂物、无堵塞、无满溢、无隐患；雨污水井盖、散水沟盖无垃圾杂物、无异味外溢。

- 2.4负责屋面排水口污泥的清理。

- 2.5监督污水处理三方公司定期清掏化粪池的工作情况。

- 2.6负责所有给水阀、排水阀的保养。

- 2.7负责疏通所有排污管。

- 2.8负责其他相关水泵巡察维护。

- 2.9负责配合二次供水设施清洗消毒单位对二次水箱每季度一次的清洗和水质监测，配合人员需经卫生知识培训和健康检查，取得体检合格证。（二次供水设施清洗消毒费用由医院支付）。

- 2.10负责给排水管道井日常管理、维护、维修、疏通。

- 2.11负责所有院区的水电气能源的抄表和计量统计，并确保数据真实，如因数据错误，差量由中标方负责赔偿。

- 3.医用气体系统

- 3.1医用气体系统包含院本部、老保健院、应急中心所有的医用气体气源设备、管路系统及终端组件。包含医用氧气系统、医用负压吸引系统、医用压缩空气系统等。

- 3.2按国家、地方或行业要求按时巡检正压、负压机房，对各类设备进行运行状态检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录。

- 3.3 确认负压机组、压缩空气机组运行时间及状况，根据机组运行管理要求即将到达维保需求时，及时通知医院组织对机组进行维护保养。

- 3.4液氧站、气体汇流排间、正负压设备的运行操作、测试检查、故障判断及简单维修。

- 3.5液氧站、气体汇流排间、正负压机房的清洁。

- 3.6负责液氧的接收、液氧站安全巡检、监督管理，及配合维（质）保公司完成应急处置。

- 3.7负责汇流排的安全储运、收发、更换、巡检管理，及配合维（质）保公司完成应急处置。

- 3.8医用管道井巡检管理。

- 3.9督促维保（质保）公司进行医用气体终端管理。

- 3.10全年提供24小时中心供氧服务，中标供应商应根据采购人需求进行人员的合理安排，保证中心供氧正常，科室有故障申请时，第一时间排除。

- 3.11工作人员应按国家要求全部持证上岗，做好医院机房值班工作，保证机房设备正常运转，病房正常供气、供氧、吸引。

- 3.13中心供氧工作人员应熟悉供气、供氧、吸引全套设备的流程、技术操作和维修保养，熟悉压力指示正常值。

- 3.14坚守工作岗位，上班时不擅离工作岗位；严格遵守交接班制度，不迟到不早退。

- 3.16严禁将各类火种带入机房，防止事故发生，定时开启排风系统，注意吸引组水和润滑系统是否缺水、缺油情况。

- 3.17每周到病房巡查氧气使用情况，并做好记录。

- 3.18接到病房故障电话，必须立即赶到现场处理，保证临床科室正常工作。

- 3.19负责蒸发器及时除霜，保障供氧正常。

- 4.工程维修（材料由医院负责）

- 4.1负责监督质保期内建设装修单位落实工程整改及质保期外零星维修。

- 4.2负责日常水、电维修维护。

- 4.3负责窗帘轨道、木质家具维护和维修。

- 4.4负责临时插座、照明灯具、风扇、排风扇等设备安装。

- 4.5负责各种门及门的附属设施维护维修。

- 4.6巡检、维修维护建筑物外墙面。

- 4.7巡检、维修维护建筑物屋面、屋面建筑、屋面栏杆、外墙及广告牌等悬挂物、空调外机以及外围管道井、堡坎、沟道、花园等。

- 4.8检修、维修维护门、窗、卫浴设施、等候椅等。

- 4.9制订工作计划每年定期对楼顶、室外管道，钢架及铁制栏杆、不锈钢等候椅等进行除锈、刷漆及维修处理。

- 4.10负责清掏疏通厕所、小便池、下水道及管网。

- 4.11室内区域防水破坏的修复（包括修复后的墙地面修复）。

- 4.12负责全院水电工、土木、电焊、泥水、门、门锁、闭门器、防盗网、病房扶手、窗帘、护栏、玻璃、铝合金、窗户、应急照明灯等设施设备的检查、维修与维护。

- 4.13一般性泥水工维护，如零星路面、广场砖、墙、地砖、墙砖等脱落、破损修复、刷乳胶漆等。

- 4.14 负责检修院内及租赁房屋的卫浴、照明灯具、门窗、热水器等设施、疏通下水管道及处理漏水问题。

- 4.15负责房屋设施的简单维修改造（低于20平方），如墙面开洞及检修口、补贴墙砖、补刷吊顶面漆、墙面刷漆等。

- 4.16负责定期对排风扇内外拆卸清洗，保证排风扇无尘、无堵塞。

- 5.卫生热水

- 5.1 按国家、地方或行业要求按时巡检热水锅炉房，按规定记录运行数据，对各类设备进行点检，并定期对锅炉进行清洗、除垢，发现隐患及时处理。详细检查内容：有无天然气、一氧化碳等有害气体的泄漏情况、锅炉温度是否在设置范围内、燃烧机是否工作正常、热水循环泵是否工作正常、有无异响、锅炉控制柜运行是否正常、安全阀、温度及压力表是否正常、水处理器是否工作正常。保证水泵正常运转，24小时供水有保障。

- 5.2水泵启动控制柜、锅炉控制柜的年度保养。

- 5.3系统内管道、阀门的检查和维护保养工作。

- 5.4热水管道保温的检查和维护工作。

- 5.5配合维保单位对常压锅炉的维护保养。

- 5.6 督促维保（质保）公司完成合同内容。

- 5.7 负责卫生热水全系统的巡视检查及运行管理。

- 5.8对锅炉操作工进行业务监管及考核。

- 6.防雷设施

- 6.1组织防雷设施检测（检测费由医院承担）

- 6.2根据检测报告对防雷设施进行整改，零星拉线、牵扁铁、焊接等。

- 7.后勤保障机房值班值守

- 7.1实行24小时双人双岗值班制度，严格执行后勤机房值班制度、交接班制度及机房相关管理规定，做好后勤机房年度工作计划。

- 7.2持有高压电工证，每两小时对全院配电房、氧气站房（汇流排机房、液氧站、手术室）、锅炉房进行巡查，并做好巡查记录；每日到病区巡查冷/暖气、卫生热水等供应、使用情况。

- 7.3遵守水电气管理规章制度，熟悉水电气、水泵等设施设备原理和操作规程，知晓水电气应急处理流程和具备较好应急处置能力，及时处理停水停电停气问题。

- 4.负责水电气设备日常维护维修及常规保养、刷漆等工作，确保设备正常运行，水电气安全持续供应，做好运行维护维保记录。

- 5.熟悉医院供电供气供水管线、阀门等布局、走向等基本情况，能准确地判断故障区域、原因及处理紧急情况。

- 6.负责检查供电设备和线路的安全状况，注意各种仪表和信号装置变化，发现问题应及时维修更换，防止由于短路、超负荷、漏电、接触电阻、电火花和电弧引起人身伤亡和火灾事故。

- 7.负责全院供水、卫生热水持续供应，做好节约能源资源管理。

- 8.做好值班电话接听，认真听取科室反映的供水供电供气问题，并及时解决。

- 9.配合维保单位做好设备定期维护、检测、预防性试验等工作。

- 10.负责后勤机房管理，严格执行重要部门进出登记制度。

- 11.做好机房及值班室清洁卫生，机房整体环境干净整洁，无蛛网、无积尘、无积垢。严防小动物、积尘、潮湿等因素对设备造成损害。

- 12.值班人员应坚守岗位，坚持原则，值班期间不饮酒、窜岗、脱岗等，不从事与工作无关的事情。

- 13.对所有的请修电话或报警电话必须及时做出反映，在10分钟内值班人员必须赶到现场，迅速查明事故原因并解决和排除故障。对不能解决的问题必须立即报告上级及相关部门。确保医疗秩序的正常运行，防止医疗事故或其他事故的发生。

- 14.完成医院交办的其他工作。

注：所有员工必须在作业区内穿统一工作服（从合同正式运行开始）。工作服配置标准，每个工人每两年至少配置冬装两套，夏装两套。工作服的款式需经采购人审核同意后购置，费用由中标供应商自行承担。维修工用具由中标供应商提供，如水电工、木匠、泥瓦工所用电笔、万用表、镙丝刀、梯子、电钻、砖刀、锯子、卷尺等。不属于中标方提供的维修材料，由医院负责，更换配件需经使用科室及采购人班组长许可，到库房领用材料进行更换。

（七）一站式服务中心调度员内容及要求：

一站式后勤服务中心是为全院提供一站式非临床服务的窗口，服务范围包括后勤物业、餐饮、基建维修、设施维修、医疗设备维修、水电维修、空调维修、安全保卫、消防设施、计算机及其配套设备硬件故障维修、网络维护、宣传标识标牌等非临床服务。

1.运行机制

1.1一站式后勤服务中心实行24小时运行，为全院提供一站式后勤服务。

1.2一站式后勤服务中心工作人员接到服务需要，实行首接负责制，全程跟踪、协调、督办，确保临床的服务需求得到解决。

1.3对不属于一站式后勤服务中心范围的需求，要耐心做好解释工作，帮助提供解决问题的途径。

1.4一站式调度中心负责统筹各模块的日常操作。

2.人员岗位

各岗位根据工作需要配置人员；其中一站式服务平台岗位设置3名工作人员，其中管理人员1名。

3.一站式平台调度中心工作职责

3.1管理人员工作内容：

3.1.1对平台采集的数据统计分析，并按要求向所需部门及时报送数据或报表。

3.1.2 负责与开发公司对接工作信息,负责督促专业公司对一站式后勤信息平台的服务器及系统数据库进行定期维护，确保正常运行。

3.1.3负责全院职工（所有院区）信息平台的后台信息维护。

3.1.4按要求书写并报送周、月、季、年总结。

3.1.5定期召开一次一站式后勤服务中心工作例会；每月完成一次一站式后勤服务中心满意度调查，收集，分析并汇报调查情况；

3.1.6每日查看一站式后勤信息平台上能耗数据，查看能耗是否正常，发现问题及时处理并汇报。

3.1.7每日查看能耗相关报警信息，及时处理报警提示的问题。

3.1.8每月将水电分科报表下载，参考报表进行水电气能耗分摊，并报送财务科和总务科。

3.1.9负责能耗数据分析整理，为节能工作提供数据参考。

3.2工作人员工作内容：

3.2.1统一受理全院服务需求的申报，进行分类调度，及时分配到相应的受理部门，如未及时接单，需电话提醒告知部门负责人。

3.2.2对受理派发的工单进行追踪回访，沟通反复报修或申诉等异常工单，并每周定时向报修科室领导反馈待料工单处理进展。

3.2.3负责每日查看服务中心信息平台系统和设备的运维情况，如有异常需及时汇报；负责保管一站式后勤信息平台所属的设备和办公用品。

3.2.4负责夜间灯控开关，周末灯控开关，楼控控制。

3.2.5负责电梯五方通话及电梯故障通知维保单位。

3.2.6负责一站式后勤服务中心的接待、参观工作。

3.2.7掌握各类应急预案中后勤一站式平台人员的职责，根据流程联系相关部门人员，并做好记录。

3.2.8及时处理临时应急性任务；

3.2.9接收任务汇报及意见反馈；

4.交接班管理

每班次的调度员应提前十五分钟交接班，交接班应对值班的物品、需求落实情况向下一班交接清楚，并登记在《调度中心岗位值班记录、交接表》。部门主管应对当日调度员和运送员值班情况进行抽查。

5.工作前准备

5.1桌面无灰尘、水渍、杂物，每天上下班前要清理桌面；

5.2桌面应放置文件架或文件夹，所有纸张、文件不得散放在桌面上；

5.3桌面可以放置的文具有：笔(黑色签字笔一支、铅笔一支)、订书机一个、订书针一盒、便签纸一本、橡皮擦一个、计算器一个；项目派单时间、响应时间、完成时间，普通运送即时5分钟内、1小时内，紧急运送即时3分钟内20分钟内；

5.4笔、订书机均要竖放在笔筒内， 笔尖需朝下(方便使用安全)，便签纸、橡皮擦、订书针横放在旁边固定位置。文具每一次使用结束，均应放回固定位置。在固定位置处，建立指示标签；

5.5电脑桌面图标排列整齐有序，图标数量不超过2列，文件资料归类清晰有条理。

5.6办公桌下不可堆放杂物，如废弃纸张、箱子、私人物品等；

5.7录音电话、对讲机摆放整齐，上班前须检查，确保正常使用;；

5.8办公电脑每天下班前关闭电源。

（十）项目所需部分设备、器具、耗材及软件技术要求。

1、部分设备技术要求。

投标供应商在投标文件中编制的《设备、器具及耗材配置方案》中必须明确投入设备的品牌及数量不低于以下标准。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注(功能>=以下参数) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗地吸水机 | 辆 | 2 | 噪音低于58分贝;工作宽度;660MM;工作效率：3960㎡/h;功率：24V 500W;清/污水箱容量：105L;工作宽度：860MM;马达吸力：130mbar;吸水马达：24V 550W;洗地刷马达：24V 1000W;吸水扒宽度：1115MM;滚刷直径：430MM*2;洗地刷转速：210r/min;全负载时最大爬斜度：10%;电池规格：24V 240AH;清/污水箱：105L;电瓶式 |
| 2 | 双马达吸尘吸水机 | 台 | 2 | 电压：220V;功率：2400W;噪音：70dB;容量：80L;特点：防电手柄，污水位显示,避免意外事件发生特设配件收集装置，配件可整齐摆列在机体上，并方便携带，避免配件丢失，加厚后大轮耐用。 |
| 3 | 旋风地坪/地毯吹干机 | 台 | 1 | 风量：110、130、160㎡/分钟;电压:220V;功率:1000W;重量：17KG;带移动轮子 |
| 4 | 小型多功能擦地机 | 台 | 1 | 电压：220V/50HZ；功率：0.73HP；转速：190RPM；宽度：13"；重量：40kg |
| 5 | 多功能保洁车（最新款） | 台 | ＞40 | 标准，配足，损坏及时更换。符合使用科室要求。 |
| 6 | 高压水枪 | 台 | 3 | 电压：220-240V 50HZ；功率：2200W；工作压力：12MPa；最大工作压力：16mpa；出水量：8.5L/min；额定温度：40度；最大进水压力：0.7mpa；特点：内置高压管回收装置，方便、安全。内置直排式散热设计，避免长时间工作发热损坏，外置式压力表，可随时按需要调节。 |
| 7 | ≥50KG洗脱机 | 台 | 1 | 电压380V/50HZ；蒸汽压力0.4-0.6mpa,不低于容量50KG，自行安装在指定场所，确保正常运行。 |
| 8 | ≥30KG洗脱机 | 台 | 1 | 电压380V/50HZ；蒸汽压力0.4-0.6mpa,不低于容量30KG，自行安装在指定场所，确保正常运行。满足院感需求。 |
| 9 | ≥30KG烘干机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 小型洗脱机 | 台 | 4 |  |

2、器具要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛头 | 50 | 1个/人/季 |
| 2 | T架 | 50 | 1个/人/年 |
| 3 | 长手柄玻璃刮 | 50 | 1把/人/年 |
| 4 | 短柄玻璃铲刀 | 5 | 1把/人/半年 |
| 5 | 双用擦窗器 | 5 | 1套/人/半年 |
| 6 | 精棉尘推布（白色线、可脱卸式） | 50 | 1块/人/季 |
| 7 | 精棉尘推连塑钢杆 | 50 | 1套/人/半年 |
| 8 | 自粘式托帕 | 150 | 1个/人/季 |
| 12 | 大毛巾 | 100 | 1个/人/月 |
| 13 | 小毛巾 | 200 | 4个/人/月 |
| 14 | 撮箕 | 50 | 1个/人/半年 |
| 15 | 40#生活垃圾袋 |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 16 | 50#生活垃圾袋 |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 17 | 70#生活垃圾袋 |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 18 | 120#生活垃圾袋 |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 19 | 240#生活垃圾袋 |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 20 | 240#生活垃圾袋 |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 21 | 55#可回收垃圾袋 （白色） |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 22 | 36#医疗垃圾袋（黄色） |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 23 | 60#医疗垃圾袋（黄色） |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 24 | 55#感染性医疗垃圾袋（橘色） |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 25 | 推水刮 | 50 | 1套/人/年 |
| 26 | 百洁布 | 50 | 1块/人/月 |
| 27 | 防风垃圾铲连扫帚 | 2 | 1套/半年 |
| 28 | 百洁垫 | 1 | 1盒/月 |
| 29 | 塑料扫帚 | 50 | 1把/人/月 |
| 30 | 棕扫帚 |  | 根据实际需求量足量配置 |
| 31 | 2.4米伸缩杆 | 50 |  |
| 32 | 4米伸缩杆 | 4 |  |
| 33 | 9米伸缩杆 | 1 |  |
| 34 | 喷壶 | 200 | 1套/年 |
| 35 | 马桶刷 | 50 | 1个/人/半年 |
| 36 | 短手夹 | 50 | 1个/人/年 |

3、耗材要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 计划量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢光亮剂 | （不低于百丽、施康、3M等品牌） | 1箱/月 |
| 2 | 洁厕灵 |  | 8箱/月 |
| 3 | 洗洁精 |  | 20桶/月 |
| 4 | 钢丝球 |  | 1包/人/月 |
| 5 | 胶手套 |  | 1付/人/月 |
| 6 | 洗衣粉 |  | 2斤/人/月 |
| 7 | 静电吸附剂 |  | 1加仑/人/月 |
| 8 | 去污粉 |  | 1斤/人/月 |
| 9 | 消毒片 |  | 1瓶/人/月 |
| 10 | 卫生香 |  | 1盒/人/月 |
| 11 | 玻璃清洁剂 |  | 10加仑/月 |
| 12 | 全能清洁剂 |  | 20加仑/月 |
| 13 | 起蜡水 |  | 60加仑/次 |
| 14 | 除胶剂 |  | 根据实际需求配足 |
| 15 | 面蜡 |  | 60加仑/次 |
| 16 | 洗石水 |  | 根据实际需求配足 |

注：以上设备、工具和耗材为计划配备，中标供应商根据实际工作情况进行配足，以保障全院需求。生活垃圾袋厚度不低于1.5丝、医疗垃圾袋厚度不低于3.0丝。以上器具、耗材及型号要求应满足临床实际需求。

4、智能管理软件

投标人根据院方本项目需求，提供医院物业管理系统、设施设备全生命周期管理系统、医疗系统、物资运送系统、医废管理系统等相关信息化软硬件及耗材，并负责后期的维护和升级，相关费用由供应商负责。

5、其他

（1）上述设备、器具及耗材为本招标项目的基本配置要求，在使用过程中中标供应商必须保证足量供应，满足正常运行，未在计划范围内的或数量计划不满足实际需求的，由中标供应商在运行过程中自行提供，不再单独计费。

（2）中标供应商提供的设备、器具及耗材，必须完全符合院感要求，在数量、技术指标、功能、质量等方面必须符合或优于招标文件所列清单要求，

（3）中标供应商必须保证采购人所要求的设备、器具及耗材（注：耗材的配置量至少达到三个月的使用量）在进场前必须全部配置到位。

（4）卫生间、洁具间、办公室工作制度、职责、流程、标识等由中标供应商制作上墙（设计款式院方需同意后上墙），院方不再支付任何费用。

四、考核方式

1、双方代表应每月联合检查中标供应商的物业管理服务履行情况和其它相关事宜。

2、采购人并将对中标供应商物业管理服务履行情况以满意度测评的方式进行服务质量考核

| 重庆市荣昌区人民医院保洁服务质量临床科室质量考核表（满意度测评） （总分100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核科室： 考核人： 时 间： 得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 考核项目 | 分值 | 质量标准/分值 | 扣分 | 扣分理由 |  |
| 1 | 基本项目30 分 | 要求年龄≤60岁，人员配置符合医院要求，有健全的管理制度，对医院的临时清洁卫生安排响应积极。 | 3 | 年龄不符，扣1分/人次，人员配置，少1人扣1分/人；拒不接受医院的临时清洁卫生安排扣1分/次，直到3分全部扣完。 |  |  |  |
| 2 |  | 管理公司应对工作人员进行岗前、岗后、礼仪、消防、院感知识等培训；制定院感专业知识及工作相关操作流程、专业知识培训的年度实施计划及考核标准，每年拟定培训考核计划至院感科、总务科、保卫科，审核通过后方可按照执行，工作人员考核合格后方能上岗，日常培训频次：2次/年,（医院根据实际需要，可增加培训需求），院感科、总务科、保卫科有权对该项工作进行监督考核，为临床提供放心服务。 | 4 | 1次未培训扣1分，直到4分全部扣完。 |  |  |  |
| 3 |  | 清洁用具如拖帕、抹布统一管理，区分使用,严格执行一桌一巾一用一消毒。清洁用品洗消车间必须整洁、干净、无杂物、无蚊蝇滋生；洗涤工具干净、存放间清洁物品与污染物分开，清洁间应整洁、有序；清洁物品分类上架存放。清洁用品符合医院要求。 | 5 | 违反1次院感要求扣1分，直到5分全部扣完。 |  |  |  |
| 4 |  | 对于医院需要提供的资料及时、准确、全面。 | 4 | 1次拒绝提供资料扣1分，直到4分全部扣完 |  |  |  |
| 5 |  | 1、清洁人员操作时，必须严格执行6步洗手法，做好普遍性预防和标准预防，佩戴口罩、帽子等防护用品； 2、进行特殊感染病人的清洁消毒人员操作时做好职业防护，配戴防护用品。 | 4 | 1次不合格扣1分，直到4分全部扣完。 |  |  |  |
| 6 |  | 遵守劳动纪律，休息及离岗前需与外包公司主管请假。 | 3 | 出现脱岗扣3分/次。 |  |  |  |
| 7 |  | 工作时间穿着清洁，按规定要求着工作装，不得穿背心、拖鞋 | 2 | 未着工作装、不整洁，穿背心、拖鞋者扣1分/项。 |  |  |  |
| 8 |  | 服务认真、热情，不得与患者、家属及工作人员发生争执 | 2 | 工作认真，未发生争执，违反扣2分/次。 |  |  |  |
| 9 |  | 不得损坏、私拿公物及他人财物，偷拿医疗废品 | 3 | 损坏、私拿医院财物、偷拿医疗废品，违规扣3分/次。 |  |  |  |
| 10 | 室外30分 | 阳台、楼梯、中厅、走廊、扶手、电梯间地面湿拖、干尘推 | 3 | 无污迹、积尘、水迹、口香糖胶迹、蜘蛛网、烟头等杂物、无乱张贴等现象，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 11 |  | 病区外门窗户、门窗框、门窗沟 | 2 | 门窗户、框、沟光亮无污迹，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 12 |  | 阳台、窗台、公共设施、病人等候区等区域 | 2 | 无尘、定期消毒、符合院感要求，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 13 |  | 垃圾桶、标识、开关、工作站台面等各种标志物 | 2 | 摆放规则、无污迹、积尘，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 14 |  | 拖布池、拖把槽、盥洗间地面 | 2 | 池无污迹、地面无杂物堆放，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 15 |  | 拖布等清扫工具、物品 | 2 | 放置规范、隐蔽，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 16 |  | 便池、地漏、卫生间 | 2 | 无堵塞、无杂物，无异味，随时保洁，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 17 |  | 医疗垃圾清运，每日两次专职人员运输登记 | 8 | 出现一次未运输扣8分。 |  |  |  |
| 18 |  | 生活垃圾分类，每日两次专职人员运输处置 | 7 | 出现一次未运输扣7分。 |  |  |  |
| 19 | 室内40分 | 严格执行一桌一巾，清洁到位 | 6 | 符合院感要求、每周定期湿式消毒，违反扣2分/处。 |  |  |  |
| 21 |  | 病房、卫生间地面 | 4 | 无污迹水迹、杂物等，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 22 |  | 按消毒标准湿擦墙面、墙角线、开关、衣柜、病房门 | 4 | 无尘、无污渍、物蛛网，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 24 |  | 病人出院后对病床及床头柜进行终末彻底清洁、消毒 | 5 | 进行终末彻底清洁、消毒，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 25 |  | 天花板、灯饰、风口 | 3 | 无污迹、无积尘、无蜘蛛网，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 26 |  | 按消毒标准湿擦病床、床头柜、设备带、输液架及呼叫器 | 4 | 床、床头柜等无尘，“一柜一巾”进行消毒处理，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 27 |  | 厕所地面、镜面、洗手台、擦手盒、水槽 | 3 | 无污迹，无尘、玻璃光洁，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 28 |  | 镜面、窗户、窗框、窗沟 | 3 | 光洁、无水迹、无污渍，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 29 |  | 厕门、病室区域、便池、地漏 | 3 | 清洁无污迹、无乱张贴物，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 30 |  | 垃圾桶（大、小）、垃圾车、保洁车 | 2 | 桶身、车身光洁无污迹、痰迹，违反扣1分/处。 |  |  |  |
| 31 |  | 垃圾袋 | 2 | 垃圾不超出四分之三，违反扣1分/处。 |  |  |  |

| 医疗和非医疗垃圾及生活垃圾收运质量考核表（满意度测评） （总分100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间： 检查者： 得分： |  |  |  |
| 评价项目 | 评价要点 | 评价方法 | 扣分及其理由 |
| 医疗废物管理（75分） | 暂存地要求：有专人管理、规章制度、工作程序及应急处理措施。设施符合标准设施、有明显警示标识。环境卫生良好，定期消毒。有防护用品，每次使用后清洗消毒并做好记录；专用运输车、箱，每次运输后及时清洁消毒并做好记录。医疗废物在暂存处贮存时间＜2天。医疗废物外运时的交接有登记。（20分） | 一处不符合扣5分 |  |
|  | 医疗废物包装物、容器符合医疗废物相关要求，并有明确警示标识。正确使用专用包装袋和锐器盒，标明产生科室、时间、类别等。感染性废物污染时，被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医院环境受到感染性废物污染时，应及时对污染处进行消毒处理，感染性废物采用双层包装。医疗废物分类正确不混放，有分类、收集方法的示意图或文字说明，严格按照回收流程进行回收，并做好交接登记记录。（20分） | 一处不符合扣5分 |  |
|  | 未发生买卖、转让医疗废物的现象。在非医疗废物暂存地点或场所无堆放、倾倒的医疗废物（15分） | 一处不符合扣5分 |  |
|  | 每季至少一次培训，内容包括医疗废物管理法律法规及分类收集、交接等，并按时上交总务科。（5分） | 不符合扣5分 |  |
|  | 建立医疗废物处置人员健康档案（每年1-2次），上、离岗前均应体检，内容包括胸片、术前四项，必要时预防接种。（5分） | 不符合扣5分 |  |
|  | 医疗废物回收人员防护用品配备齐全，无破损，作业人员在对医疗废物进行处置时，严格按照相关规定做好自身防护。（10分） | 不符合扣5分 |  |
| 生活垃圾管理（10分） | 制定有生活垃圾回收流程，严格按回收流程规定的路线、时间到临床各科室、部门回收，做好登记，及时转运、处置，做好暂存地门前三包工作。严禁与医疗废物混装。 | 不符合扣5分 |  |
| 未被污染输液瓶、输液袋管理（15分） | 按环保相关要求，做好未被污染输液袋（瓶）及玻璃输液瓶等物品的清理、分类、储存、清运、称重、处置、登记工作，严禁转让、买卖未被污染输液袋（瓶）及玻璃输液瓶，严禁在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放未被污染输液袋（瓶）及玻璃输液瓶，严禁与医疗废物、生活垃圾等混装。 | 不符合扣5分 |  |

荣昌区人民医院每月园林绿化养护质量考核表（满意度测评）

（总分100分）

| 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 | 达标率 | 考核分值 | 得分 | 扣分事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地清洁 养护 | 每天清洁两次，春夏秋每半月修剪一次，冬季每45天修剪一次。做到每日清洁绿化带内垃圾、杂物、枯枝、落叶，及时除杂草，使乔、灌木树盘整洁、疏松。 | 无枯萎、无落叶、无垃圾、饮料罐、无石块杂物，少见杂草，无病虫害。 | 生长高度5-8公分，成活充达98%以上，杂草控制在2%以下 | 10分 |  |  |
| 绿篱花球修剪养护 | 每15天修剪一次 | 长势良好，造型美好，修剪整齐，无干旱缺水、无杂草、无枯枝及缺苗，无病虫害。 | 生长高度80公分以上，100公分以下。达标99%以上 | 5分 |  |  |
| 乔灌木的整形修剪养护 | 乔木每年1-2次，灌木每年9次。乔木树冠整齐，无枯枝、断枝、徒长枝，一个月进行一次整形修剪。灌木修剪成形，生长健壮。花带修剪平整、造型突出，及时剪除徒长枝、萌蘖枝，半个月进行一次整形修剪。草坪生长季节每月修剪一次，剪草机剪完草后5天内修完草边，马上浇一遍透水。草地高度保持在3-10cm内。盆花及时修剪枯枝黄叶、绑缚树形。 | 造型美观，形态逼真，长势良好、无干枯枝条、无干旱缺水、无杂草 | 成型，整齐，灌木等新长枝条不超过15厘米；无病虫害。 | 20分 |  |  |
| 花卉盆栽 管理 | 不定期剪枝、修理 | 叶片茂盛，枝条均匀，花朵鲜艳，枝叶无尘、无杂草 | 成活率达98%以上 | 15分 |  |  |
| 植保管理 | 定期巡查、浇水、施肥，草地每月一次（阴雨天施），乔灌木每季一次，冬季施加花生麸、蘑菇肥、饼肥等做为底肥 | 少见病虫害，少植物枯萎或死亡现象 | 成活率达99%以上 | 15分 |  |  |
| 补苗、补草 | 花草、树木、草坪有缺损现象，及时汇报、补种，发现人为或车辆损坏的及时制止、汇报，妥善处理。 |  |  | 10分 |  |  |
| 病虫害的 防治 | 每周抽查，每月普查。花灌木、草坪生长季节每二月打一次药，个别有病虫的地方及时打、多次打，直至消灭为止。打药时戴手套、口罩，农药配比按照规范。 | 保证无病虫危害，一旦发生，十天内得到控制 | 完好率99%以上 | 10分 |  |  |
| 防风防暴 | 风暴前加强预防，风暴后及时处理 | 风前设立支柱疏剪枝叶；风后12小时内无断枝、落叶，树木无倒斜；草地内无1平方米以上积水。及时清理被台风暴雨吹倒的树枝，及时扶植倒伏的树木（2小时内）。 | 把损害减少到最低限度 | 10分 |  |  |
| 绿化设施 |  | 维护好喷淋设施、水龙头、绿化牌等，有损坏现象及时汇报。 |  | 10分 |  |  |
| 绿化负责单位签字 |  | 绿化负责人签字 |  | 总得分 |  |  |

| 重庆市荣昌区人民医院病媒生物防制质量考核表（满意度测评） （总分100分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核科室： 考核人： 时 间： 得分： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 分值 | 质量标准/分值 | 扣分 | 扣分理由 |  |
| 1 | 有病媒生物防制年度计划及总结 | 10 | 缺一项扣5分 |  |  |  |
| 2 | 每月有病媒生物防治计划表及总结 | 5 | 无计划扣3分，无总结扣2分 |  |  |  |
| 3 | 有病媒生物防治方案、孳生地调查方案、孳生地调查表、孳生地治理台账表 | 12 | 缺一项后3分 |  |  |  |
| 4 | 每月有病媒生物防制工作措施、病媒生物防制服务记录单（附照片） | 14 | 无措施扣5分，无服务记录单扣5分，无照片扣4分 |  |  |  |
| 5 | 有灭鼠毒饵盒安装台账、毒饵盒信息记录册、巡查用药投放记录表 | 9 | 缺一项扣3分 |  |  |  |
| 6 | 病媒生物防制药物一览表及药品三证 | 6 | 缺一项扣3分 |  |  |  |
| 7 | 有病媒生物防制工作培训记录 | 3 | 无培训记录扣3分 |  |  |  |
| 8 | 每月病媒生物防制质量控制记录及效果评价表 | 6 | 缺一项扣3分 |  |  |  |
| 9 | 春夏季至少每周消杀一次，秋冬季至少每月4次 | 10 | 少一次扣5分，直至扣完为止 |  |  |  |
| 10 | 地面彻底清洗及消毒杀菌每月至少1次 | 10 | 未执行扣10分 |  |  |  |
| 11 | 至少每半年全院统一灭鼠1次，发现零星老鼠随时处理 | 10 | 未执行扣10分 |  |  |  |
| 12 | 发现蚊虫鼠蚁等病媒生物，2小时内处理 | 5 | 未及时处理扣5分 |  |  |  |

荣昌区人民医院每月配送质量考核表（满意度测评）

（总分100分）

| 项目及分值 | 考核要求 | 评分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范配送行为，保障货品质量（10分） | 物品不应装卸过多过满，装卸物品时轻拿轻放，避免受损。 | 一项不符扣5分 |  |
| 配送器具定点摆放（10分） | 配送器具摆放整齐，定点放置。 | 一项不符扣5分 |  |
| 配送及时，准确交接（10分） | 配送及时，不得耽误配送时间、不擅自改变配送线路，交接货物签收回执。 | 一项不符扣5分 |  |
| 准确配送，高效无误（10分） | 配送内容、数量准确，确保配送准确率100% | 一项不符扣5分 |  |
| 及时反馈科室意见和建议（10分） | 对科室的要求及时反馈，优化服务 | 对科室意见和建议不理睬，不作为，不反馈，任一行为减5分，发生有效投诉事件扣10分/起。 |  |
| 文明配送，着装整齐 （10分） | 配送时着工装，佩戴工作牌 | 一项不符扣5分 |  |
| 保证车辆清洁、车况良好 （10分） | 车内无杂物，物品堆放整齐、车辆定期保养确保状况良好 | 一项不符扣5分 |  |
| 文明用车，安全驾驶（15分） | 无安全事故 | 违规行车或造成安全事故减15分 |  |
| 搬运服务及时性，满足医院计划或临时物资搬运需求，协助完成医院各类会议场地的布置（15分） | 按时、正确无误完成各项搬运及会议场地布置任务 | 一项不符扣5分 |  |

重庆市荣昌区人民医院后勤保障质量考核表（满意度测评）

（满分100分）

| 类别 | 考核项目 | 评价要点 | 评分标准 | 扣分及理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本项目（45分） | 制度建设 （10分） | 各班组建立健全制度、岗位职责、操作规程、应急预案等，严格按照相关规定贯彻执行。制定培训、演练计划，并根据计划组织各班组开展行业标准、法律法规、业务能力等培训、考核，定期组织开展各类应急演练，并将演练资料交总务科存档。 | 一项不符合要求扣1分，直至扣完为止 |  |  |
|  | 劳动纪律 （10分） | 严格遵守医院各项规章制度，不迟到、不早退、不擅离职守、上班期间不干与工作无关的事情。统一着装，文明用语。准时完成工作任务，不弄虚作假、不故意损坏医院设施设备及各种配件、不私拿医院物件或维修材料等。保障机房严格落实24小时值班制。 | 一项不符合要求扣1分，直至扣完为止 |  |  |
|  | 人员要求 （5分） | 综合维修人员严格按照医院要求进行配置（年龄、专业等符合医院要求），所有人员持证上岗。熟悉水电气、中央空调、水泵等设施设备运营维护知识，熟练掌握设备操作流程及应急处理。 | 一项不符合要求扣1分/人次，直至扣完为止。 |  |  |
|  | 服务态度 （10分） | 主动、及时为临床科室服务，及时妥善解决科室的问题，服务态度热情友好，无推诿、投诉现象发生。 | 发生投诉，一经核实，扣5分/次，直至扣完为止 |  |  |
|  | 服务质量（10分） | 严格按照行业标准、合同要求的内容、频次开展各项工作，服从医院的工作安排，按时保质保量完成工作任务，任务完成后及时清理作业现场。 | 一项不符合要求扣1分/人次，直至扣完为止。 |  |  |
| 岗位职责履行情况（25） | 巡查、档案管理（10分） | 按行业标准、合同要求完成各机房、设施设备的巡查，及时消除安全隐患，保障医院正常运行。后勤各项设施设备运行状态完好，发现安全隐患及时整改，不能整改的及时按规定上报。做好记录及资料的归档工作。 | 一项不符合要求扣1分，直至扣完为止。 |  |  |
|  | 现场管理 （15分） | 根据行业要求，制定设备维护保养计划，并按照计划进行维护保养，设备使用寿命保持出厂设计要求。设备标签、管道标识、阀门标识、电气线路图、阀门图表、计量表正常范围标识等标识图表规、正确、完整。机房内工用具摆放整齐、现场清洁无杂物、无烟头，无人时门窗关闭，五防设施完好。后勤各项设施设备运行状态完好，发现安全隐患及时整改，不能整改的及时按规定上报。 | 一项不符合要求扣1分，直至扣完为止。 |  |  |
| 应急处置（10分） | 故障处理（5分） | 紧急报修10分钟内作出响应，常规报修4小时作出响应。 | 一次不符合要求扣1分，直至扣完为止。 |  |  |
|  | 应急处理（5分） | 发生突发应急事故，在10分钟内作出响应，无条件配合院方的应急处置、安排。 | 一次不符合要求扣5分。 |  |  |
| 安全工作（20） | 个人防护（5分） | 严格按照相关行业标准，做好自身防护，并妥善管理防护用品，工作时无违反安全操作规程现象发生。 | 一次不符合要求扣1分，直至扣完为止。 |  |  |
|  | 安全事故 （15分） | 日常检查、巡查到位，发现安全隐患及时上报，并立即采取措施杜绝安全事故的发生。若因工作疏忽、工作能力差、责任心不强、隐瞒不报、违规操作等导致安全事故发生的，除扣除考核分值外，另承担由此造成的一切后果。 | 一次不符合要求扣15分。 |  |  |
| 一票否决事项 | 遵纪守法 | 违反国家、行业相关法律法规、严重违纪等 |  |  |  |
|  | 生产安全 | 发生重大安全事故人员伤亡 |  |  |  |

根据以上考核表实行每月考核，每项考核按100分值进行打分（其中《重庆市荣昌区人民医院保洁服务质量临床科室质量考核表》考核得分为全院临床医技科室考核平均分），中标供应商当月每项考核得分达到90分（含）及以上的，视为当月物业工作综合考核合格，采购方全额支付中标合同金额的当月物业服务费；当月其中一项目考核评分在80分--90分之间，采购方则扣除中标供应商中标合同金额当月物业服务费的3%；当月其中一项目考核评分在70分-80分（含）之间，采购方则扣除中标供应商中标合同金额当月物业服务费的7%，限次月内整改，低于70分的扣50%当月物业服务费，限次月内整改；如中标供应商在一年中累计三次所有项目评分低于90分时，中标供应商按照合同年总金额的5%向采购人承担违约责任，采购人有权解除合同。单个临床医技科室、部门对中标供应商考核低于80分，则视为中标供应商当月物业单项考核不合格，采购方则扣除中标供应商当月物业服务费1000元，根据考核不合格科室数量，金额可累计叠加。若连续两次物业工作综合考核不合格或年累计三次物业工作综合考核不合格,甲方有权无条件解除合同，并不退还履约保证金。每月质量考核表不合格的扣款可累计叠加，另有其他单项处罚，扣款金额叠加计算。

3.到岗考核

（1）一线人员岗位：根据岗位明细，中标供应商需将所有人员配备到位，根据采购人实际需求安排工作人员作业时间，一切以服务医院为出发点。岗位轮休期间需安排人员顶岗并完全按要求完成相应工作，如遇员工辞职等长期离岗情况，中标供应商在安排人员顶岗的同时需在15日内招聘符合要求的人员到岗，超过15日的期限后以日为单位扣除中标供应商该岗位相应费用。

（2）管理人员岗位：项目主管及经理调动，必须经医院管理部门同意后方可执行，若私自进行岗位调动，发生一次扣除服务费10000元。现场人员要尽量保证稳定，现场管理人员更换一人次在月度考核中扣5分。

4.采购人对中标供应商的各项服务工作进行日常管理、监督检查，在日常管理中发现中标供应商工作人员有违规操作、不遵守规章制度、各项服务未达标准、不及时整改存在的问题、服务不及时、服务态度差等情况，采购人有权进行20-1000元/次扣款，扣款金额累计在每月物业管理服务费中扣除。

## 五、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，包含与业务相关的所有费用，包含但不限于以下费用:人员费用（含员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、节假日按国家规定标准发放的加班费、周末加班费、服装费）、通讯费、差旅费、工具设备费（清洗机、洗衣机、烘干机、洗地机、抛光机、清洁手推车、各种工具等）、耗材费（包括但不限于保洁材料、生活垃圾袋、医疗垃圾袋、防护用品等）、办公用品（项目用电脑、打印机、打卡机、对讲机、工具设备等）、人员培训费、管理费、系统软硬件使用和耗材费、智能化设备使用费、开荒清洁费、前期参与设备验收调试费用、合理利润、风险费、法定税费等与本项目相关的所有费用。

1. 合同执行岗位包干单价，投标人所报岗位包干单价包括并不限于以下内容：员工基本工资、绩效考核、保险费、福利费、周末及节假日加班费、服装、摊销的设备、工具、耗材、固定资产折旧费、办公用品、培训费、通讯费、管理费、利润、法定税费等与本项目相关的所有费用。不得因社会普调工资而要求另行增加服务费。

2.项目所含所有物业服务实施所需的材料和物品（工具、药剂、耗材），均由中标供应商自行提供，费用由中标供应商自行承担。

3.项目所含所有物业服务实施所需的设备与工具，均由中标供应商自行提供，费用由中标供应商自行承担。

中标供应商为实施物业服务所需的办公家具、设备、软件(包括计算机硬件)等由其自行提供；所提供的办公家具、材料、设备、软件(包括计算机硬件)仍为中标供应商财产。中标供应商应负责上述设备的维修、保养和设备更新，而不再向采购人另行收费。

- 中标供应商须与服务工作人员建立合法有效的劳动关系，并严格按照法律规定为服务工作人员缴纳社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育、失业险等），保险费用均应考虑在报价内。服务工作人员基于劳动关系或劳务关系产生的一切债权债务（包括但不限于工资发放、保险福利、工伤赔偿等）均由中标供应商承担全部法律责任。

注：投标人拟投入人员工资不低于项目服务地最新最低工资标准。

## 六、违约责任

（一）合同期内，中标供应商长驻采购人处工作的员工数目未达到人员编制计划要求，中标供应商除按月退还合同约定的相应岗位人员费用外，还须为此承担违约金4500元/人/月；连续3月未达到人员编制计划要求，中标供应商第4月起为此承担违约金10000元/人/月；连续6月未达到人员编制计划要求，中标供应商为此承担违约金20000元，且采购人有权随时解除合同。

（二）中标供应商的行为应符合《物业管理条例》等国家法律法规，违反国家的法律法规、医疗卫生政策及采购人规章制度的，中标供应商为此承担违约金5000-30000元，且采购人有权随时解除合同。

（三）中标供应商应全面贯彻执行《中华人民共和国安全法》等国家法律法规、各种行为符合《医院后勤安全管理指南》等相关标准及相关行业标准、规范，违反国家的法律法规、相关行业标准、规范、医疗卫生政策及采购人规章制度的，视情节轻重，中标供应商为此承担违约金5000-30000元，且采购人有权随时解除合同。

（四）中标供应商的工作人员，因工作能力低下或服务态度恶劣或违反医院规章制度或不服从医院监督管理等，导致严重影响医院声誉、妨碍正常医疗工作秩序等情形的，采购人提出更换要求而中标供应商延迟更换的，中标供应商除按月退还合同约定的相应岗位人员费用外，还须为此承担履约保证金1000元/人/月；连续6月延迟更换的，中标供应商为此承担履约保证金30000元，且采购人有权随时解除合同。

（五）未经采购人书面认可或同意，中标供应商在采购人医院范围内开展采购人委托的服务管理范围之外的经营活动的，中标供应商为此承担违约金2000元/次，且采购人有权随时解除合同。

（六）中标供应商懈怠配合采购人举办各种大型接待、会议、迎检及评比等活动的准备工作，导致采购人为此得到负面影响或评价的，中标供应商为此承担违约金5000元/次。

（七）中标供应商的工作人员不服从采购人管理部门管理监督或不服从使用科室工作指派，拒不听从工作指挥的，中标供应商为此承担违约金500元/人/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求。中标供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查以及等级医院评审要求的相关资料，拒不提供者，中标供应商为此承担违约金1000元/次。

（八）中标供应商的工作人员工作中未按规定着装或着装不整、擅离职守，喧哗或嬉笑打闹，在病室内洗澡、洗头、洗衣，违规使用电器、占用患者病床或在病区内留宿亲戚或他人，或从事其他与工作无关的活动的，中标供应商为此承担违约金100元/人/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求。

（九）中标供应商工作人员工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌者，中标供应商为此承担违约金500元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求。（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由其自行承担）。因工作质量低劣而被采购人提出整改意见者，视情节轻重，中标供应商为此承担违约金100-2000元/次。

（十）中标供应商指派的项目经理未到本项目履职（8小时值守、24小时备勤），或未经采购人同意而更换，中标供应商为此承担违约金1000元/次。

（十一）保洁工具、保洁药剂、保洁耗材数量或质量不能满足医院管理要求和日常保洁工作需求，或者不符合国家相关质量要求的，中标供应商为此承担违约金200元/次。

（十二）对于故意延长工作时间、懈怠的日间或夜间值班人员，一经收到相关投诉，中标供应商为此承担违约金200元/次，若造成安全事故，由此产生的一切后果由中标供应商自行承担；采购人有权提出更换要求。

（十三）中标供应商的工作人员不具备县级以上医院的体检合格证明，中标供应商为此承担违约金500元/名/月。

（十四）中标供应商的特种作业工作人员不具备国家标准要求的特种作业资格证（或资格证过期的），中标供应商应立即更换人员，并为此承担违约金5000元/人。

（十五）中标供应商的工作人员私自带领外来人员进入机房重地，中标供应商为此承担违约金2000元/次，若造成安全事故，由此产生的一切后果由中标供应商自行承担。

（十六）中标供应商工作人员由于工作原因需动火作业的，需严格按照采购人的审批流程执行，且需持证人员操作，另指派中标供应商负责消防安全的工作人员全程监督实施，违反上述规定的，中标供应商为此承担违约金1000元/次/项。

（十七）若发生应急事故（如停水、停电、漏水、停气等），中标供应商需在10分钟内配合采购人组织应急处置，违反该项规定的，除扣除当月考核分值外，中标供应商还需为此承担违约金1000元/次，并提交书面整改报告。

（十八）重点机房未实行24小时双人双岗值守或值守人员脱岗的，中标供应商为此承担违约金500元/人/次，采购人有权提出更换人员的要求，若因此造成安全事故的，产生的一切后果由中标供应商自行承担。

（十九）中标供应商工作人员未严格按照采购方的要求开展各项工作的（巡查、维修、维护、保养等），如：巡查频次不足、巡查内容不符、巡查记录不完整等，中标供应商为此承担违约金100元/次。

（二十）中标供应商的工作人员因工作处置不当而被投诉者（经采购人调查属实的），视情节轻重，中标供应商为此承担违约金200-2000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求。

（二十一）中标供应商的工作人员懈怠履行医院治安消防安全、后勤保障安全等维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告或因未能及时发现安全隐患且果断采取防范措施、或因工作失职发生差错等造成安全事故或导致采购人损失的，中标供应商除承担由此造成的一切责任外，还应视情节轻重为此承担违约金1000-30000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求或移交公安机关。

（二十二）中标供应商工作人员过失（或未严格按照操作规程开展工作）损坏医院公共设施、保障设施设备及公私财物者，中标供应商承担相应赔偿责任；中标供应商的工作人员故意损坏医院公共设施及公私财物者，中标供应商除承担相应赔偿责任外，还应承担违约金3000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求。

（二十三）中标供应商的工作人员在病区与他人发生争吵或肢体冲突的，中标供应商为此承担违约金500元//人/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求。

（二十四）中标供应商的工作人员在工作时段或工作间隙以个人身份兼职或介绍院区内的生活陪护工作的，中标供应商的为此承担违约金500元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求。

（二十五）中标供应商的工作人员私自收集、售卖可回收垃圾（输液瓶、输液袋等）及医疗废物、私自为死亡患者提供遗体料理服务或私自为死亡患者亲属联系从事丧事一条龙服务的个人或单位处理死亡患者后事的，中标供应商为此承担违约金1000元/次；医疗废物收存各环节工作人员，违反相关制度规定，不按规定防护着装、分类收集、存放、交接和签单，中标供应商承担100元/次违约金;在医疗废物管理工作中，未按照岗位制度履行职能职责，经查证属实，中标供应商承担300元/次违约金；导致医疗废物流失、泄漏、扩散等事故发生，或受到上级主管部门行政处罚的，中标供应商承担500元/次违约金。情节严重（售卖医疗废物，违反相关法律法规，移交公安机关）或屡犯（三次以上）者，采购人有权提出更换要求,且中标供应商承担3000元/次违约金。

（二十六）对于清洁工、暂存处管理人员或者其他人员，为贪图私利，暗地里将医疗废物倒卖获利，一旦发现，除没收违规所得以外还将按1000元/次扣违约金，并且予以辞退。情节严重的，移交司法机关处理。

（二十七）中标供应商未每月按照要求向采购方提供等级医院评审、国家卫生城市复审、垃圾分类及各种指令性任务相关资料的，中标供应商为此承担违约金1000元/次。

（二十八）中标供应商每月10日前按采购方要求提供服务计划、方案、总结、简报、更新人员资料、清洁质量荧光监测结果等，如不能按时提供，中标供应商为此承担违约金1000元/次。中标供应商入场时向采购人提供符合采购人要求的标准化操作流程、标准礼仪培训资料，且服务期内定期开展相关培训，如未及时提供，中标供应商为此承担违约金1000元/月。

（二十九）中标供应商违背向采购人提供其派驻采购人处工作员工的身份资料的义务，或懈怠接受公安机关可能的相关审查的，由此导致的一切不利后果，均由中标供应商承担，采购人有权要求中标供应商提供派驻采购人处人员工资、购买保险、合同等资料，如不能提供，中标供应商为此承担违约金1000元/次。

（三十）中标供应商在采购活动中所作书面承诺或提供的文件如有虚假，采购人有权在合同履行阶段单方解除合同（采购人不需承担任何违约责任），并追究中标供应商法律责任。