重庆市荣昌区人民医院

仪器车等设备一批询价采购公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗设备进行询价采购，欢迎各潜在供应商推介。

一、需求明细

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用空气消毒机 | 2 | 4700 | 9400 | ≥2 | 本分包产品须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 急救车 | 1 | 4950 | 4950 | ≥2 |  |
| 3 | 仪器车 | 2 | 1100 | 2200 | ≥2 |  |
| 4 | 麻醉推车 | 1 | 6000 | 6000 | ≥2 |  |
| 5 | 不锈钢双层器械台（定做） | 1 | 2400 | 2400 | ≥2 |  |
|  |  |  |  | 24950 |  |  |

二、供应商要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（如果有）

1.须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）；

2.所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

三、参数要求（必须全部满足）

（一）医用空气消毒机功能及技术参数

| 正常工作条件 |  |
| --- | --- |
| 环境温度 | 5℃～40℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 大气压力 | 86KPa～106KPa |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
| 性能参数 |  |
| 安全防护分类 | 属Ⅰ类设备 |
| 消毒空间 | ≥100m3 |
| 循环消毒风量 | ≥1000m3/h |
| ※机内紫外线辐射照度 | ≥10000μW/cm2 |
| ※单支紫外管10cm处辐射照度 | ≥2500μW/cm2 |
| 单支紫外管1m处辐射照度 | ≥100μW/cm2 |
| 消毒时空气中的臭氧含量 | ≤0.16 mg/m3 |
| 紫外线管寿命 | ≥5000h |
| 噪声 | ≤55dB |
| 输入功率 | ≤240VA |
| 消毒时间 | ≥2h |
| 产品尺寸 | 885×460×140（mm） |
| 产品重量 |  |
| 消毒效果 |  |
| 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% |  |
| 对空气中自然菌的消亡率≥90% |  |
| 消毒后空气中的平均细菌总数≤200cfu/m3 |  |

（二）急救推车技术参数

1. 规格尺寸：682×460×1025mm±5mm。

2. 上、下台面采用高强度ABS工程塑料注塑一次成形。

3. 四周的4只支撑立柱采用优质铝合金型材制作。

4. 上台面左、右配置有除颤器架和双钩输液架，高度均可调整。

5. 该车配置两个小抽、1个中抽、1个大抽，小抽内配置有隔条可供放置多种药品。中抽配置有隔条可供放置多种较大的药品。大抽内可放置液瓶或大型号物件。

6. 抽屉面板采用工程塑料注塑一次成形，滑轨采用三节14〞带自动回收功能，使用便捷、轻松。

7. 右侧上面配有锐器盒架，可供放置使用后的一次性针头。

8. 右侧下面配有可拆卸污物盆。

9. 左侧配有六位插孔的电源插座和电线放置架。

10. 左侧配有氧气瓶放置架。

11. 背面配置有供抢救时使用的复苏板。

12. 配置4只凯仕4寸塑钢脚轮，外型美观大方、坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

（三）仪器车技术参数

1.规格尺寸：920(长)×550(宽)×860(高)mm±5mm。

2.上下台面采用厚度为1.0mm的优质304不锈钢冷轧板，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型，深5mm。

3.支撑立柱采用φ25×1.0优质不锈钢管专用设备弯制成型，采用圆弧过渡。

4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整 地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可 在任意状态下使用刹车功能。

5.下台面三面(左、右及后面)和上台面后面护栏，采 用不锈钢圆管精制而成，并配有塑料立柱，立柱外表面经 过特殊工艺处理，可满足使用需求。

6.产品额定承重≥40kg,   上下台面各承重≥20kg。

（四）麻醉车参数

1.规格尺寸(长×宽×高):850mm×520mm×1530mm±5mm。

2.车台面板及车底板系采用国际先进的一次性注吹成型ABS材料，上下面板及 抽屉拉手为统一蓝色，车体骨架为铝合金材质，台面镶嵌优质的304不锈钢珠光 板，麻醉车上架立柱采用304不锈钢，确保产品的质量、外观整体美观及圆滑， 便于清理。

3.台面为磨具一体成型，凹面深度≥10mm防止推送时物品滚落，台面上方三边 采用不锈钢围栏无缝隙无破点。车体内装有四层抽屉，1只小号抽屉(屉高87mm  ±2mm) 、2 只中号抽屉(屉高150mm±2mm) 、1只大号抽屉(屉高223mm±2mm),   抽屉内配有横竖分隔模块，采用磨具一体成型凹槽卡扣设计，可横竖自由组合拼  装。抽屉采用中控机械锁开关设计，车体左侧配有隐藏式活动抽板，安全稳定。

4.抽屉主要由ABS 抽屉面板、铝合金抽屉框架、塑料药盘和活动分格板组成； 抽屉面板采用工程塑料注塑一次成形，拉手为蓝色塑料件。大、中、小三种药盘 均能整体移出清洁使用；抽屉内药盘可端出配药，送药，药盘内可随意分隔方便 管理及分类。

5.抽屉采用优质三节式滚珠滑道。抽拉时应静音、平稳、无倾斜、下垂等现 象，承重≥25公斤，滑轨经≥50000次抗疲劳测试，提供三节式滑轨第三方检测 报告。

6.车体四只支撑立柱采用优质铝合金型材制作，镶嵌蓝色立柱条，增强麻醉车 辨识度，铝合金型材通过国内权威产品质量监督检测中心检测。

7.车体左侧配有推手，颜色和台面一致；车身右侧配有脚踩式污物桶(内分两 格便于分类管理)、车身右侧安置一个18L 锐器桶不锈钢支架。左侧配有可折叠透 明文件架盒、台面上架配有5只透明药盒(带锁),1个可移动搁物。

8.底部装有4只五寸平板静音轮，其中2只脚轮制动(脚轮通过谱尼测试，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音)。脚轮中有害物质MDL值铅(Pb)≤2mg/kg、汞(Hg)≤2mg/kg、六价铬 (Cr(VI))≤8mg/kg。

（五）不锈钢双层器械台参数

1.规格尺寸：1250(长)×600(宽)×860(高)mm±5mm。

2.上下台面规格：1250×600mm±5mm, 采用厚度≥1mm 的优质304 不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成 型(深≥5mm)。

3.四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2优质不锈钢管制作。

4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任 意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使 用刹车功能。

5.上下台面配置三面(左、右及后面)护栏，采用不锈钢圆管精制 而成，并配有塑料立柱，可满足使用需求。

6.产品下部与地面的净空高度为160mm。

7.产品额定承重≥40kg,   上下台面各承重≥20kg。

8.上下层台面三周围栏柱(24根，每根高11cm) 及围栏均采用优质 304不锈钢。

四、商务要求（必须全部满足）

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

采购合同签订后7个日历日以内全部交货并完成安装调试

2.交货地点

交货地点：重庆市荣昌区人民医院指定地点

3.验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

A、成交供应商提供的所有设备必须与本项目货物清单所列一致，对所有设备技术规格、数量、质量、产品提供相应的检验报告或证明文件或合格证，性能指标达到规定的标准。成交供应商不得擅自调整、更换设备的品牌、型号和质量等。

B、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

C、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品经安装调试并运行正常。

（5）供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有（如采购人需要）。

（8）本采购项目的设计、制造、配置、检验及验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含行标或专业标准）。

### （二）质量保证及服务要求

产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：产品质保期≥2年

供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

成交供应商或制造商必须在重庆市有独立的原厂售后服务机构，并能提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在 2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，重庆市当地2小时到达设备现场并于12小时内修复。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

### 报价要求

### 报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （四）付款方式

安装验收合格并收到供应商发票后30个日历日内支付合同金额100％。

### （五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### （六）其他

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价公告其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

五、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院询价采购资料》（见附件），需提供PDF电子版（双面打印加盖公章后扫描）。

六、资料递交形式

1.报名方式：联系人：采购办张老师（023-46331363），PDF电子版发送至邮箱1016822528@qq.com或现场：重庆市荣昌区人民医院行政楼采购办2，邮件命名方式为：仪器车等设备一批询价采购+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年3月26日9：30。（3个工作日）

附件：报价资料模板

重庆市荣昌区人民医院

2025年3月20日

项目名称：仪器车等设备一批询价采购+公司名称

报

价

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

目录

- 一、......页码

- 二、......页码

- 、、、、、、

一、报价明细

明细报价表

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“六、项目参数”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、商务部分

商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“七、商务要求”中所列服务要求进行比较和响应，该表可扩展；

2.该表必须按照采购要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、营业执照

### 五、授权文件

法定代表人身份证明书

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（供应商公章）

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

### 六、特定资格条件证书或证明文件