# 耗 材 采 购 文 件

项目名称：尿失禁悬吊带等医用耗材遴选采购项目

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2025年6月

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材进行采购。 欢迎供应商参与遴选报价。

一、采购耗材项目明细：

| 包号 | 耗材名称 | 预算单价（元） | 交易方式 | 耗材是否可收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿失禁悬吊带 | 6800 | 药交网 | 是 |
| 2 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 100 | 药交网 | 否 |
| 3 | 气管插管固定器 | 30 | 药交网 | 否 |

说明：1、采购结果自评审结束后两个工作日内在荣昌区人民医院官网公布。

一、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

4、收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。可在“两定医疗保障信息平台”查询或供应商提供重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）

二、产品技术需求

1、尿失禁悬吊带技术要求

吊带网宽1.1cm，长45cm；

吊带网采用编织技术，边缘柔和无毛刺；

吊带网单位面积重量为84g/㎡±10g/㎡，网孔尺寸1.2mm²±0.3mm²，断裂力45N-85N；

配有可复消的穿刺针，穿刺针为3mm高弯曲度不锈钢针；

穿刺手柄与吊带为套筒式连接；

鞘管具有易识别颜色，便于膀胱镜下观察；

经耻骨后尿道中段悬吊术专用。

- 神经和肌肉刺激器用体表电极技术要求

- 用途：用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。

结构：由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。体表电极表面光滑、连接线干净、无裂缝；电极连接线与导电材料连接紧密，无细缝、裂纹；体表电极连接线与导电材料能承受10N的拉力不变形、不断裂。

适配九头鸟男性功能生物反馈检测仪JTN-500

- 3、气管插管固定器技术要求

- 滑块：两弧面平行对应，滑块最大开口距离不小于20mm；

- 牙垫：牙垫宽度25mm，厚度15mm，至少应承受30N压力不变形；

- 与气管插管配合后，应承受5N拉力不滑动；

- 面颊固定带应至少承受10N拉力不断裂且连接处无脱落现象；

- 固定器圆弧半径50mm；

- 海绵垫厚度应不小于2mm。

三、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网限价。合同执行期间成交供应商按采购人的需求及时供货。耗材必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：服务期限3年。按重庆市药交所规定支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

四、采购评审方式

综合评分：报价60分。多个型号耗材，按平均价计算报价得分。质量40分。综合评分得分最高的供应商为成交供应商。报价部分得分=最低报价/供应商投标报价*60；质量评审部分在产品满足技术需求的同时，由供应商提供样品（样品需单独封装并注明投标公司），现场推介。医院评审专家根据耗材临床使用需求，按工艺、质量、可操作性、使用效果等方面现场验证评分。

五、采购时间

1.报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一式二份加盖齐缝章（一正一副）

2、报名地点：荣昌区人民医院行政楼采购办3

3、报名起止时间：公告发布之日起至 2025 年6月4日11:00时。

4、采购评审开始时间： 2025 年6月4日15:00时

5、评审地点：行政楼3楼会议室1

6、咨询电话：46264775

- 六、其他要求。

1、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

2、供应商按包号投标，按包号独立封装并注明项目包号和名称。填写报价表时按文件序号顺序填写。未投耗材，在表内对于位置用\划去。

重庆市荣昌区人民医院

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿失禁悬吊带 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 气管插管固定器 |  |  |  |  |  |  |