重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对以下设备进行采购前产品信息收集，欢迎各供应商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 功能及核心参数要求 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K宫腔镜系统 | 52 | 1 | 一、内窥镜摄像系统主机 1. 主机输出分辨率：分辨率≥3840×2160 像素(宽高比 16:9)，同时可输出 1920×1080p；4K输出时水平分辨率为≥1600 线，高清输出时水平分辨率为≥1100线，允差-20%； 2.具备烟雾去除功能、具备血管增强功能； 3.血管增强功能：具备血管增强功能，突出血管的形态，清晰显示组织层次及血管走向； - 光源色温：3000K-7000K；光源使用时间：≥60000小时； 5. 连接性能：可匹配各类硬性光学内窥镜和纤维内窥镜； - 6.可进行静态和动态画面的录制并保存； 二、4K 摄像头 1. 分辨率：≥3840x2160 像素(宽高比 16:9) 2. 成像芯片：4K 超高清 CMOS 图像传感器； 3. 标准C-Mount接口：可广泛兼容 10mm、5.5mm、4mm 等不同规格的光学硬镜； 4. 按键功能设定：≥6种，调节光源亮度、白平衡、录像、拍照、烟雾去除、血管增强； 5. 消毒方式：可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡、低温等离子消毒； 三、宫腔镜 1.外径≥2.9mm，视向角：30°； 2.工作长度≥300mm； 3.景深：3-150mm； 4.外鞘、内鞘分体设计，拆装方便·适配5Fr手术器械，器械可360°旋； - 5.双排水孔结构设计； 四、液晶医用监视器 1.4K医用监视器≥27 寸； 2.分辨率：≥3840×2160 像素(宽高比 16:9) 五、图文工作站 1套 | 妇科 |
| 2 | 肺功能仪 | 54 | 1 | - 一、功能要求： - 肺功能检查功能具备：用力肺活量FVC、慢肺活量SVC、每分钟最大通气量MVV）、支气管舒张实验、呼吸压力测试、气道阻力模块、肺弥散功能测试、残气容积测定、支气管激发实验装置。 - 二、传感器具备自动恒温加热功能。 - 2.1流量测量范围：0～16L/s；流量精度：≤3%；分辨率：0.01L/s。 - 2.2 容量测量范围：0～20L；容量精度：≤2%，分辨率：0.01L。 - 三、测试参数： - 1、肺通气功能检查参数：用力肺活量FVC、慢肺活量SVC、最大分钟通气量MVV。 - 2、舒张试验：可进行支气管舒张试验。 - 3、呼吸压力测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX等。 - 4、肺弥散测量参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）等。 - 4.1 弥散测试气体使用He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合气体作为弥散残气的测试气体。 - 5、激发试验测量参数：PD、PC、PD20、PC20等。 - 四、质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。 - 五、标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；配备定标筒进行常规定标和三流速定标。 - 六、肺功能预计值参数：至少包含中国人预计值。 - 七、院感要求：流速传感器头部可徒手拆卸浸泡消毒，使用通用口径的一次性肺功能仪用过滤嘴。 - 八、配置要求：常规肺通气模块（带恒温加热装置）1套、呼吸压力模块1套、肺弥散模块1套、激发试验模块1套、气道阻力模块1套、环境模块1套、专用肺功能台车1套、标准3L定标桶1个、40L规格肺弥散测试用气体1瓶、电脑工作站1套（含电脑主机、软件、≥23.8寸显示屏、彩色喷墨打印机）。 | 呼吸与危重症医学科 |
| 3 | 血液透析滤过机 | 18 | 3 | - 一、功能描述： - 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗等。 - 二、治疗模式： - *支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)。 - 三、技术要求 - 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。 - 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。 - 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。 - *设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。 - 设备配置≥5个流量泵（不包括肝素泵）。 - 加热系统：直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。 - 设备≥3个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。 - 三、质保期 质保期：≥5年。 | 肾病学科 |

注：功能及核心参数要求必须提供支撑资料。

二、填写资料及要求。按格式要求填写《推介资料》（见附件），需提供纸质件（打印加盖公章），医学装备推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。推荐的每样设备放在单独文件夹，文件夹命名按照推介产品明细对应设备序号编辑，如：“设备序号+设备名称+推介公司名称”。（例：3+血液透析滤过机+XX公司）”。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品属于医疗设备的，需提供医疗器械注册证、生产厂家医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科2，联系人：廖老师（19923260230）；电子版提前发送至邮箱806288560@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+推介公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年6月26日17：30。

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各供应商自行准备推介产品PPT，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

5.联系电话：023-46331842。

附件：推荐文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2025年6月11日

附件

设备序号：

设备名称：

推

荐

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

一、医学装备推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）

医学装备推介产品参数表

| 注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  | 注册证或说明书明确规定的使用期限 |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 品牌及型号 |  |
| 推荐供应商 |  |  | 联系人及电话 |  |
| 市场价格 （拟成交单价报价） |  |  | 质保 |  |
| 配置（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 性能参数（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 核心参数响应情况（须提供支撑资料，未提供者视为不满足要求） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 第三方配套产品 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 易损件名称及市场价 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 专机专用耗材名称及市场价格 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 主要用户和型号及中标价格中标时间 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 使用及安装条件 （人员资质、场地、水电气等） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |

填表人签名：                              填表时间：

填表须知：除主要配置、主要性能、核心参数响应情况、第三方配套产品、易损件和配套耗材外，可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

二、营业执照（厂家）

三、医疗器械生产许可证（厂家）

四、医疗器械注册证（推荐产品）

五、营业执照（供应商）

六、医疗器械经营许可证（供应商）

七、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、满足设备功能和核心参数要求的支撑资料（自附）

十一、推荐产品其他医院近2年交易合同（合同中设备型号需与推荐产品型号一致）

十二、其他资料（自附）