# 耗 材 采 购 文 件

项目名称：脑脊液分流管及附件采购项目（二次）

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2025年9月

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材（二次）进行采购。 欢迎供应商参与遴选采购。

- 采购耗材项目明细：

- 包1：

| 序号 | 名称 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑脊液分流管及附件（抗菌脑室端导管） | 3930 | 药交网交易 |
| 2 | 脑脊液分流管及附件（可调压大阀门） | 17660 |  |
| 3 | 脑脊液分流管及附件（抗菌超滑腹腔端导管） | 3589 |  |
| 4 | 脑脊液分流管及附件（抗菌超滑可调压分流管套件（不含脑室端）） | 32070 |  |
| 5 | 脑脊液分流管及附件（T型管） | 3050 |  |
| 6 | 脑脊液分流管及附件（一字型连接头） | 1696 |  |
| 7 | 脑脊液分流管及附件（脑室储液囊） | 2700 |  |
| 8 | 脑脊液分流管及附件（腰椎端导管） | 2900 |  |
| 9 | 脑脊液分流管及附件（可调压阀门） | 20775.28 |  |
| 10 | 腰骶腹腔分流管组件(可调压腰骶腹腔分流管套件) | 48500 |  |

说明：1、耗材成交价不得高于药交网最低成交价。采购结果自评审结束后两日内在荣昌区人民医院官网公布。

一、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

二、产品技术要求

| 序号 | 名称 | 产品组成及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脑脊液分流管及附件（抗菌脑室端导管） | 导管：长23cm、内径1.3mm、外径2.5mm，管内外壁亲水涂层，浸泡抗菌素溶液后，表面亲水层能储留硅胶周围抗生素长达近二周，覆盖了临床易发感染的时间段可覆盖，与可调压阀门联合使用。 |
| 2 | 脑脊液分流管及附件（可调压大阀门） | 可调压阀门：长47mm、宽16mm、高7mm；抗虹吸、阀门可体外调节压力，调节范围：15-155mm水柱，阀门具有近端与远端限制器，方便检查分流管是否堵管；阀门的储液囊大，可方便向脑室注射药物或采取脑脊液。与脑室端及腹腔端导管联合使用。 |
| 3 | 脑脊液分流管及附件（抗菌超滑腹腔端导管） | 导管：长90cm、内径1.3mm、外径2.5mm，管内外壁亲水涂层，浸泡抗菌素溶液后，表面亲水层能储留硅胶周围抗生素长达近二周，覆盖了临床易发感染的时间段可覆盖，特别适合：儿童长高时腹腔端导管跟随拉伸，与可调压阀门联合使用。 |
| 4 | 脑脊液分流管及附件（抗菌超滑可调压分流管套件（不含脑室端）） | 可调压阀门：长47mm、宽16mm、高7mm，抗虹吸、阀门可体外调节压力，调节范围：15-155mm水柱，阀门具有近端与远端限制器，方便检查分流管是否堵管；阀门的储液囊大，可方便向脑室注射药物或采取脑脊液；超滑抗菌腹腔端导管，长90cm，内径1.3mm，外径2.5mm；特别适合：儿童长高时腹腔端导管跟随拉伸，全套产品抗菌；与脑室端导管联合使用。 |
| 5 | 脑脊液分流管及附件（T型管） | 治疗脊髓空洞症使用，T型横端：长8cm、内径0.7mm、外径1.5mm，具有57个引流孔；T型纵端：长87cm、内径0.7mm、外径1.5mm，末端裂隙，含二通导管接头，方便连接剪切的导管。 |
| 6 | 脑脊液分流管及附件（一字型连接头） | 两通接头，两端都是公接头，与分流管的导管连接。 |
| 7 | 脑脊液分流管及附件（脑室储液囊） | 脑室端导管：长23cm、内径1.3mm、外径2.5mm；储液囊：圆锥体，直径16mm、高6mm；盲端：一端与脑室端导管连接，可接受800余次的穿刺；向脑室注射药物或引流脑脊液。 |
| 8 | 脑脊液分流管及附件（腰椎端导管） | 腰椎导管：长84cm、内径0.7mm、外径1.5mm；腰椎端都有引流孔、腹腔端具有裂隙孔，套件含：腰椎穿刺针、二通导管接头等。与可调压阀门联合使用。 |
| 9 | 脑脊液分流管及附件（可调压阀门） | 可调压阀门：长23mm、宽13mm、高7mm；阀门可体外调节压力，调节范围：15-155mm水柱，阀门具有近端与远端限制器，方便检查分流管是否堵管；储液大，可方便向脑室注射药物或采取脑脊液。与腰椎端导管及腹腔端导管联合使用。 |
| 10 | 腰骶腹腔分流管组件(可调压腰骶腹腔分流管套件) | 1、腰椎端导管：腰椎端导管：长84cm、内径0.7mm、外径1.5mm，末端开口，根据1cm长度提供1mm水柱阻力，可额外提供0-80mm水柱压力； 2、可调压阀门：宽边长方形，长44mm、宽21mm、厚14mm ，可5挡体外可调压范围20-210mm水柱； 3、腹腔端导管：长120cm、内径0.7mm、外径2.5mm；根据1cm长度提供1mm水柱阻力，额外提供0-120mm水柱压力； 4、全套特点：可调压阀门大，方便放置在腹部髋骨处，方便术后挤压阀门放置堵管、方面向椎体注射药物或采取脑脊液；产品无导管转换接头二避免脱管的风险，导管提供压力的内径细导管，全套产品压力范围20-414mm水柱。 |

三、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网最低价。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：3年。按重庆市药交所规定支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

四、采购评审方式

综合评分：报价60分（同一产品多个型号按单价总计计算），质量40分。综合评分得分最高的供应商为成交供应商。报价部分得分=最低报价/供应商投标报价*60；质量评审部分由供应商提供样品（样品需单独封装并注明投标公司），现场推介。医院评审专家根据耗材临床使用需求，按工艺、质量、可操作性、使用效果等方面现场验证评分。

五、采购时间

1.报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一式二份加盖齐缝章（一正一副）

2、报名地点：荣昌区人民医院行政楼采购办3

3、报名起止时间：公告发布之日起至2025年9月4日11:00时。

4、采购评审开始时间：2025年9月4日15:00时

5、评审地点：行政楼3楼会议室1

6、咨询电话：46264775

- 六、其他要求。

1、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

重庆市荣昌区人民医院

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一产品多个型号自行增加行，依次填列。