重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对以下设备进行采购前产品信息收集，欢迎各供应商来院推介。 （我院直线加速器采购需求以此公告为准。）

一、推介产品明细

| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 功能及核心参数要求 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | 2300 | 1 | 1、输出剂量率稳定性好（满足国标）； 2、带有KV级3D、4D CBCT（不接受MV级CBCT）； 3、有获得NMPA认证的SRS/SBRT技术（优选带高精动态放射外科治疗HDRS或者具有类似功能的设备）； 4、原厂的放疗计划系统（不接受第三方计划系统），计划系统需具备蒙特卡洛级精度的剂量计算算法；并提供多种物理、生物函数的剂量优化；支持楔形野计划设计；能及时免费升级到高版本计划系统；物理工作站提供GPU加速；计划系统具备智能勾画功能； 5、MLC宽度满足最大射野40cm*40cm范围内在等中心处投影宽度≤5mm，且叶片数量≥60对； 6、至少配置一档6MV常规均整X线，且具备FF和FFF两个能量输出模式；同时配备3个及3个以上能量级电子线； 7、提供满足调强放疗的质控设备（至少包括晨检仪、三维剂量验证系统、固体水、剂量仪带电离室、小野验证系统、水箱、等中心校准仪）和满足调强放疗的所有定位设备； 8、配备2套物理师工作站和3套医生工作站； 9、提供高精度智能勾画软件一套； 10、为保证医院核心利益，需提供高平台加速器。 目的是能够顺利完成以下临床需求： 能顺利完成需要精确到毫米级误差的SBRT、FSRT及非共面放疗； 带KV级CBCT，能完成IGRT 影像引导放射治疗； 能完成逆/正向调强和三维适形放疗； 有多个能量级电子线，能进行不同深度的浅表肿瘤（乳腺癌、皮肤癌、黑色素瘤、瘢痕瘤、亢性突眼等）电子线放疗。 | 肿瘤科 |

注：功能及核心参数要求必须提供支撑资料。

- 二、填写资料及要求。

- 按格式要求填写《推介资料》（见附件），所有资料需提供纸质件（打印加盖公章）+扫描件，医学装备推介产品参数表还需提供word电子版。推荐的每样设备电子版放在单独文件夹，文件夹命名按照推介产品明细对应设备序号编辑，如：“设备序号+设备名称+推介公司名称”。（例：1+直线加速器+XX公司）。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品属于医疗设备的，需提供医疗器械注册证、生产厂家医疗器械生产许可证。

- 四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科2，联系人：廖老师（19923260230）；电子版提前发送至邮箱806288560@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+推介公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年10月5日17：30。

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各供应商自行准备推介产品PPT，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

5.联系电话：023-46331842。

附件：推荐文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2025年9月19日

附件

- 设备序号：

- 设备名称：

推

荐

资

料

- 供应商：

- 联系人：

- 联系电话

- 日期：

- 一、医学装备推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）

- 医学装备推介产品参数表

| 注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  | 注册证或说明书明确规定的使用期限 |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 品牌及型号 |  |
| 推荐供应商 |  |  | 联系人及电话 |  |
| 市场价格 （拟成交单价报价） |  |  | 质保 |  |
| 配置（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 性能参数（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 核心参数响应情况（须提供支撑资料，未提供者视为不满足要求） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 第三方配套产品 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 易损件名称及市场价 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 专机专用耗材名称及市场价格 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 主要用户和型号及中标价格中标时间 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 使用及安装条件 （人员资质、场地、水电气等） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |

填表人签名：                              填表时间：

填表须知：除主要配置、主要性能、核心参数响应情况、第三方配套产品、易损件和配套耗材外，可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

二、营业执照（厂家）

三、医疗器械生产许可证（厂家）

四、医疗器械注册证（推荐产品）

五、营业执照（供应商）

六、医疗器械经营许可证（供应商）

七、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                  供应商法定代表人：

（签字或盖章）              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、满足设备功能和核心参数要求的支撑资料（自附）

十一、推荐产品其他医院近2年交易合同（合同中设备型号需与推荐产品型号一致）

十二、其他资料（自附）